Özet Kontrol Raporu

Analiz Sonrası Kontrolleri

(B1) Düzensizliği saptanmamıştır. √

Yön 1: A1 Düzensizliği saptanmamıştır.

Yön 2: A1 Düzensizliği saptanmamıştır.

Yön 1... Göreli Kat Ötelemeleri Limit Değerleri sağlamaktadır.

Yön 2... Göreli Kat Ötelemeleri Limit Değerleri sağlamaktadır.

Yön 1: Bu Yönde İkinci Mertebe Etkilerinin gözönüne alınması için aktif yönetmeliğe uygun olarak narinlik hesabı yöntemi kullanılmıştır.

Yön 2: Bu Yönde İkinci Mertebe Etkilerinin gözönüne alınması için aktif yönetmeliğe uygun olarak narinlik hesabı yöntemi kullanılmıştır.

Devrilme Kontrolu: Yön 1 ... Mp1 / Ma1 = 41.78 / 8.56 =  4.879 ≥ 2  Uygun

Devrilme Kontrolu: Yön 2 ... Mp2 / Ma2 = 70.98 / 8.45 =  8.3998 ≥ 2  Uygun

Plak Döşeme Donatı Hesapları

D106:Sağlanan Donatılar Yeterlidir

D104:Sağlanan Donatılar Yeterlidir

D107:Sağlanan Donatılar Yeterlidir

D108:Sağlanan Donatılar Yeterlidir

D104:Sağlanan Donatılar Yeterlidir

D105:Sağlanan Donatılar Yeterlidir

Hesap Aksı : Y2:Sağlanan Donatılar Yeterlidir

Hesap Aksı : X1:Sağlanan Donatılar Yeterlidir

İçindekiler

Özet Kontrol Raporu	1

İçindekiler	2

Analiz Öncesi Kontrolleri	7

Bina Bilgileri	7

Analiz Parametreleri	7

Deprem Düzeyleri için Spektral İvme ve Zemin Etki Faktörleri:	7

Deprem Spektrumu Özellikleri:	8

(Yön 1)TBDY Tasarım Spektrumu	8

(Yön 2)TBDY Tasarım Spektrumu	8

Zemin Özellikleri	9

Yük Kombinasyonları	9

Düşey Yük Halleri	11

Yatay Yük Halleri	11

Malzeme Bilgileri:	11

Beton Sınıfları:	11

Donatı Sınıfları:	11

Çelik Sınıfları:	12

Eleman Kesit Özellikleri	12

Betonarme Kolon ve Perde Kesit Özellikleri	12

Betonarme Kiriş Kesit Özellikleri	12

Kolon ve Perde Atalet Merkezi Hesabı	12

Yük Raporu	13

Eleman Yükleri	13

DT02 (250.00 / 350.00 cm)	13

DT03 (120.00 / 162.00 cm)	13

DT01 (370.00 / 350.00 cm)	13

K103 (25.0 / 35.0 cm    L: 350.00 cm)	13

K104 (25.0 / 35.0 cm    L: 350.00 cm)	13

K102 (25.0 / 35.0 cm    L: 250.00 cm)	14

K101 (25.0 / 35.0 cm    L: 250.00 cm)	14

D104 (250.00 / 350.00 cm)	14

D105 (250.00 / 20.00 cm)	14

D107 (350.00 / 20.00 cm)	14

D108 (250.00 / 20.00 cm)	15

D106 (350.00 / 20.00 cm)	15

Analiz Sonrası Kontrolleri	16

Eşdeğer Statik Analiz Deplasman Azaltma Katsayısı	16

Deprem Etki Yönü: 1    (X-Ekseni ile 0.00 derece)	16

Deprem Etki Yönü: 2    (X-Ekseni ile 90.00 derece)	16

(B1) Katlar Arası Dayanım Düzensizliği Kontrolü (Zayıf Kat)	16

(A1) BURULMA DÜZENSİZLİĞİ KONTROLU:	16

GÖRELİ KAT ÖTELEMELERİ KONTROLU:	17

İKİNCİ MERTEBE ETKİLERİN GEREKLİLİĞİ KONTROLU:	17

DÖŞEME/PERDE DÜZLEM İÇİ KAYMA GERİLMELERİ KONTROLÜ:	18

ELEMANLARIN ETKİN KESİT RİJİTLİK KATSAYILARI	18

KAT KÜTLELERİ, KAT AĞIRLIKLARI VE DİYAFRAM TANIMLARI:	19

KAT AĞIRLIK MERKEZLERİ	19

DEPREM YÜKLERİ:	19

DEPREM DURUMU BİNA DEVRİLME KONTROLU:	20

YAPISAL DUZENSiZLiKLER:	20

ÖZET SONUÇ RAPORU:	21

Düğüm Noktası Kesme Güvenliği Kontrolleri	22

Yük Kombinasyonları	22

Notasyon ve Formuller	22

X-Yönü Kontrolleri	22

Y-Yönü Kontrolleri	23

Deprem Hesap Sonuçları	24

Özdeğer Sistem Modal Haller	24

MODALALL	24

Özdeğerler ve Frekanslar	24

Modal Katkı Çarpanı	24

Etkin Kütle Oranı (%)	24

Toplam Etkin Kütle Oranı (%)	24

MODALSUPER	24

Özdeğerler ve Frekanslar	24

Modal Katkı Çarpanı	24

Etkin Kütle Oranı (%)	24

Toplam Etkin Kütle Oranı (%)	25

Eksenel Yük Karşılaştırma Raporu	26

Kolon/Perde Donatı Hesapları	27

Kolon/Perde Narinlik Hesapları	31

Yön: 1 - YANAL ÖTELEME KONTROLU	31

Yön: 2 - YANAL ÖTELEME KONTROLU	31

MOMENT BUYUTME KATSAYILARI HESABI	31

Kiriş Donatı Hesapları	32

Notasyon Detaylar	32

Aks : A	32

Kiriş Özet Tablosu - K101	32

Tasarım Kuvvetleri Özeti	32

Eğilme Tasarımı	32

Kesme ve Burulma Hesabı	33

Sağlanan Donatı Alanları	33

Notasyon Detaylar	34

Aks : D	34

Kiriş Özet Tablosu - K102	34

Tasarım Kuvvetleri Özeti	34

Eğilme Tasarımı	34

Kesme ve Burulma Hesabı	34

Sağlanan Donatı Alanları	35

Notasyon Detaylar	36

Aks : 2	36

Kiriş Özet Tablosu - K103	36

Tasarım Kuvvetleri Özeti	36

Eğilme Tasarımı	36

Kesme ve Burulma Hesabı	36

Sağlanan Donatı Alanları	37

Notasyon Detaylar	38

Aks : 3	38

Kiriş Özet Tablosu - K104	38

Tasarım Kuvvetleri Özeti	38

Eğilme Tasarımı	38

Kesme ve Burulma Hesabı	38

Sağlanan Donatı Alanları	39

Plak Döşeme Donatı Hesapları	40

Hesap Aksı : X1 -- Kat : 1	40

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	40

Hesap Aksı : X2 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	40

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	40

Hesap Aksı : Y1 -- Kat : 1	40

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	40

Hesap Aksı : Y2 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	41

Hesap Aksı : X1 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	41

Hesap Aksı : Y1 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	41

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	41

Zımbalama Kontrolleri	42

Kolon: S1 (Kat: 1)	42

Kolon: S2 (Kat: 1)	42

Kolon: S4 (Kat: 1)	42

Kolon: S3 (Kat: 1)	42

Döşeme Minimum Kalınlık Kontrolleri	43

Tanımlar	43

Sonuçların Özeti	44

Radye Temel Hesapları	45

Zemin Parametreleri	45

Tasarım Özet Raporu	45

Temel Basınç ve Momentler	45

Radye Temel Özellikleri	45

Sonlu Elemanlar Düğüm Noktası Bilgileri	45

Radye Temel Taban Basıncı Özet	46

Kombinasyon : Zarf (Min )	46

Kombinasyon : Zarf (Maks )	46

Radye Temel Momentleri Özet	46

Kombinasyon : Zarf (Min )	46

Kombinasyon : Zarf (Maks )	46

Temel Taban Basıncı SE Konturları	47

Temel Taban Basıncı : Zarf (Min )	47

Temel Taban Basıncı : Zarf (Maks )	49

Gerekli Donatı Alanları SE Konturları (Lokal)	51

Yön 1 Alt Donatı (As1-Alt) : Zarf (Min )	51

Yön 2 Alt Donatı (As2-Alt) : Zarf (Min )	53

Yön 1 Üst Donatı (As1-Üst) : Zarf (Min )	55

Yön 2 Üst Donatı (As2-Üst) : Zarf (Min )	57

Yön 1 Alt Donatı (As1-Alt) : Zarf (Maks )	59

Yön 2 Alt Donatı (As2-Alt) : Zarf (Maks )	61

Yön 1 Üst Donatı (As1-Üst) : Zarf (Maks )	63

Yön 2 Üst Donatı (As2-Üst) : Zarf (Maks )	65

Döşeme Donatı Hesapları	67

Hesap Aksı : Y3 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	67

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	67

Hesap Aksı : X2 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	67

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	67

Y2 Hesap Aksı (SE Sabit Band)	67

Hesap Aksı : Y2 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	67

X1 Hesap Aksı (SE Sabit Band)	68

Hesap Aksı : X1 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	68

Hesap Aksı : Y1 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	68

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	68

Analiz Öncesi Kontrolleri

Bina Bilgileri

| Kat Adedi | = 1 |
| --- | --- |
| Etkin Kat Adedi | = 1 |
| Rijit Bodrum Kat Adedi | = 0 |

| Kat | Kat Yüksekliği (cm) | Kat Kotu (cm) | Hareketli Yük Katılım Katsayısı | Hareketli Yük Azaltma Katsayısı | Taşıyıcı Sistem Tipi | SE Kabuk Modeli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300.00 | 315.00 | 0.60 | 0.000 | BA | √ |

Analiz Parametreleri

| Analiz Tipi | = Eşdeğer Statik Deprem Analizi |
| --- | --- |
| Düşey Deprem Analiz Tipi | = Yaklaşık Statik Yöntem |
| Kat Serbestlik Derecesi | = X, Y ve Dönme |
| Birleşimlerdeki Rijit Bölgeler | = 25% AZALTILACAK |
| Perde Duvar Analitik Model | = SE Kabuk Modeli |
| Ortalama Kabut Boyutu | = 50.00 / 50.00 cm |
| Deprem Yönetmeliği | = TBDY [2018] |
|  | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| Betonarme Tasarım Yönetmeliği | = TS-500 [2000] |
|  | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| Çelik Tasarım Yönetmeliği | = TSC [2018] (LRFD) |
|  | Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (YDKT) |
| Rüzgar Yükü Yönetmeliği | = EN-1991-1-4 [2005] |
|  | Eurocode 1: Yapılar üstündeki Etkiler - Bölüm 1-4: Genel Etkiler - Rüzgar Etkileri |
| Yerel Zemin Sınıfı: | = ZD |

Deprem Düzeyleri için Spektral İvme ve Zemin Etki Faktörleri:

| Deprem | Ss | S1 | Fs | F1 | SDs | SD1 | Ta | Tb | TL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DD1 | 1.647 | 0.414 | 1.000 | 1.886 | 1.647 | 0.781 | 0.09 | 0.47 | 6.00 |
| DD2 | 0.899 | 0.224 | 1.140 | 2.152 | 1.025 | 0.482 | 0.09 | 0.47 | 6.00 |
| DD3 | 0.369 | 0.094 | 1.505 | 2.400 | 0.555 | 0.226 | 0.08 | 0.41 | 6.00 |

| Bina Kullanım Sınıfı: | BKS = 1 (I = 1.5) |
| --- | --- |
| Deprem Tasarım Sınıfı | DTS = 1a |
| Bina Yükseklik Sınıfı | BYS = 8 |
| Süneklik Düzeyi: | YUKSEK |
| Yön: 1 |  |
| Taşıyıcı Sistem Tipi: | A11 |
|  | Deprem etkilerinin tamamının moment aktaran 'süneklik düzeyi yüksek' betonarme çerçevelerle karşılandığı binalar |
| T. S. Davranış Katsayısı: | R = 8.0 (Yön 1 için Tablo 4.1'den seçildi) |
| Dayanım Fazlalığı Katsayısı: | D = 3.0 |
| Dolgu Duvar Bağlantıları: | Esnek Derzsiz Yapışık |
| Göreli Öteleme Limiti: | α = 0.010 (Betonarme Bina, K= 1) |
| Yön: 2 |  |
| Taşıyıcı Sistem Tipi: | A11 |
|  | Deprem etkilerinin tamamının moment aktaran 'süneklik düzeyi yüksek' betonarme çerçevelerle karşılandığı binalar |
| T. S. Davranış Katsayısı: | R = 8.0 (Yön 2 için Tablo 4.1'den seçildi) |
| Dayanım Fazlalığı Katsayısı: | D = 3.0 |
| Dolgu Duvar Bağlantıları: | Esnek Derzsiz Yapışık |
| Göreli Öteleme Limiti: | α = 0.010 (Betonarme Bina, K= 1) |

| Bina Kullanım Amacı ve Türü | = Konut |
| --- | --- |
| Yatay Yük Dışmerkezliği | = 5.0 % |
| Hesaba Katılan Tit.Modu Adedi | = 6 |
| Sönüm Oranı | = 0.05 |

Deprem Spektrumu Özellikleri:

| Yerel Zemin Sınıfı | = | ZD |
| --- | --- | --- |
| Spektrum Karakteristik Periyotları | Ta = | 0.094 s |
|  | Tb = | 0.4702 s |
|  | TL = | 6.00 s |
| Bina Önem Katsayisi | I = | 1.50 |
| Deprem Açısı | 1-yönü | 0.00 ° |
|  | 2-yönü | 90.00 ° |

(Yön 1)TBDY Tasarım Spektrumu

(Yön 2)TBDY Tasarım Spektrumu

| Yön 1 |  |  |  | Yön 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periyot (s) | Elastik Spektrum | Tasarım Spektrumu |  | Periyot (s) | Elastik Spektrum | Tasarım Spektrumu |
| 0.000 | 0.4101 | 0.1367 |  | 0.000 | 0.4101 | 0.1367 |
| 0.024 | 0.5639 | 0.1809 |  | 0.024 | 0.5639 | 0.1809 |
| 0.047 | 0.7177 | 0.2220 |  | 0.047 | 0.7177 | 0.2220 |
| 0.071 | 0.8714 | 0.2601 |  | 0.071 | 0.8714 | 0.2601 |
| 0.094 | 1.0252 | 0.2957 |  | 0.094 | 1.0252 | 0.2957 |
| 0.188 | 1.0252 | 0.2606 |  | 0.188 | 1.0252 | 0.2606 |
| 0.282 | 1.0252 | 0.2330 |  | 0.282 | 1.0252 | 0.2330 |
| 0.376 | 1.0252 | 0.2107 |  | 0.376 | 1.0252 | 0.2107 |
| 0.470 | 1.0252 | 0.1922 |  | 0.470 | 1.0252 | 0.1922 |
| 0.509 | 0.9464 | 0.1775 |  | 0.509 | 0.9464 | 0.1775 |
| 0.538 | 0.8963 | 0.1681 |  | 0.538 | 0.8963 | 0.1681 |
| 0.578 | 0.8346 | 0.1565 |  | 0.578 | 0.8346 | 0.1565 |
| 0.631 | 0.7645 | 0.1433 |  | 0.631 | 0.7645 | 0.1433 |
| 0.698 | 0.6901 | 0.1294 |  | 0.698 | 0.6901 | 0.1294 |
| 0.783 | 0.6154 | 0.1154 |  | 0.783 | 0.6154 | 0.1154 |
| 0.887 | 0.5435 | 0.1019 |  | 0.887 | 0.5435 | 0.1019 |
| 1.011 | 0.4767 | 0.0894 |  | 1.011 | 0.4767 | 0.0894 |
| 1.158 | 0.4162 | 0.0780 |  | 1.158 | 0.4162 | 0.0780 |
| 1.329 | 0.3626 | 0.0680 |  | 1.329 | 0.3626 | 0.0680 |
| 1.527 | 0.3157 | 0.0592 |  | 1.527 | 0.3157 | 0.0592 |
| 1.753 | 0.2750 | 0.0516 |  | 1.753 | 0.2750 | 0.0516 |
| 2.009 | 0.2400 | 0.0450 |  | 2.009 | 0.2400 | 0.0450 |
| 2.296 | 0.2099 | 0.0394 |  | 2.296 | 0.2099 | 0.0394 |
| 2.618 | 0.1841 | 0.0345 |  | 2.618 | 0.1841 | 0.0345 |
| 2.975 | 0.1620 | 0.0304 |  | 2.975 | 0.1620 | 0.0304 |
| 3.370 | 0.1430 | 0.0268 |  | 3.370 | 0.1430 | 0.0268 |
| 3.805 | 0.1267 | 0.0238 |  | 3.805 | 0.1267 | 0.0238 |
| 4.280 | 0.1126 | 0.0211 |  | 4.280 | 0.1126 | 0.0211 |
| 4.799 | 0.1004 | 0.0188 |  | 4.799 | 0.1004 | 0.0188 |
| 5.363 | 0.0899 | 0.0169 |  | 5.363 | 0.0899 | 0.0169 |
| 5.974 | 0.0807 | 0.0151 |  | 5.974 | 0.0807 | 0.0151 |
| 6.000 | 0.0803 | 0.0151 |  | 6.000 | 0.0803 | 0.0151 |
| 6.032 | 0.0795 | 0.0149 |  | 6.032 | 0.0795 | 0.0149 |
| 6.063 | 0.0787 | 0.0148 |  | 6.063 | 0.0787 | 0.0148 |
| 6.108 | 0.0775 | 0.0145 |  | 6.108 | 0.0775 | 0.0145 |
| 6.172 | 0.0759 | 0.0142 |  | 6.172 | 0.0759 | 0.0142 |
| 6.256 | 0.0739 | 0.0139 |  | 6.256 | 0.0739 | 0.0139 |
| 6.365 | 0.0714 | 0.0134 |  | 6.365 | 0.0714 | 0.0134 |
| 6.500 | 0.0685 | 0.0128 |  | 6.500 | 0.0685 | 0.0128 |
| 6.666 | 0.0651 | 0.0122 |  | 6.666 | 0.0651 | 0.0122 |
| 6.864 | 0.0614 | 0.0115 |  | 6.864 | 0.0614 | 0.0115 |
| 7.099 | 0.0574 | 0.0108 |  | 7.099 | 0.0574 | 0.0108 |
| 7.372 | 0.0532 | 0.0100 |  | 7.372 | 0.0532 | 0.0100 |
| 7.688 | 0.0489 | 0.0092 |  | 7.688 | 0.0489 | 0.0092 |
| 8.048 | 0.0447 | 0.0084 |  | 8.048 | 0.0447 | 0.0084 |
| 8.457 | 0.0404 | 0.0076 |  | 8.457 | 0.0404 | 0.0076 |
| 8.916 | 0.0364 | 0.0068 |  | 8.916 | 0.0364 | 0.0068 |
| 9.430 | 0.0325 | 0.0061 |  | 9.430 | 0.0325 | 0.0061 |
| 10.000 | 0.0289 | 0.0054 |  | 10.000 | 0.0289 | 0.0054 |

Zemin Özellikleri

Zemin Düşey Yatak Katsayısı =   1450.000 t/m3
Temel Taşıma Gücü Karakteristik Dayanımı (qk) =      30.00 t/m2
Temel Taşıma Gücü Dayanım Katsayısı (γRv) = 1.40
Temel Taşıma Gücü Tasarım Dayanımı (qt) =      21.43 t/m2

Yük Kombinasyonları

| No | Kombinasyon | G | Q | Qs1 | Qs2 | Qr | S | R | Ez | Ex+ | Ex- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4G+1.6Q+1.6Qr | 1.40 | 1.60 | .00 | .00 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 2 | 1.4G+1.6Q+1.6S | 1.40 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 3 | 1.4G+1.6Qs1+1.6Qr | 1.40 | .00 | 1.60 | .00 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 4 | 1.4G+1.6Qs2+1.6Qr | 1.40 | .00 | .00 | 1.60 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 5 | 1.4G+1.6Qs1+1.6S | 1.40 | .00 | 1.60 | .00 | .00 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 6 | 1.4G+1.6Qs2+1.6S | 1.40 | .00 | .00 | 1.60 | .00 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 7 | G+Q | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 8 | G+Q+S | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 9 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex++0.3Ey- | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | 1.00 | .00 |
| 10 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex+-0.3Ey- | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | - 1.00 | .00 |
| 11 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex-+0.3Ey+ | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | .00 | 1.00 |
| 12 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex--0.3Ey+ | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | .00 | - 1.00 |
| 13 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex+-0.3Ey+ | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | 1.00 | .00 |
| 14 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex++0.3Ey+ | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | - 1.00 | .00 |
| 15 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex--0.3Ey- | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | .00 | 1.00 |
| 16 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex-+0.3Ey- | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | .00 | - 1.00 |
| 17 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex-+Ey+ | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | .00 | 0.30 |
| 18 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex--Ey+ | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | .00 | - 0.30 |
| 19 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex++Ey- | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | 0.30 | .00 |
| 20 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex+-Ey- | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | - 0.30 | .00 |
| 21 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex++Ey+ | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | - 0.30 | .00 |
| 22 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex+-Ey+ | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | 0.30 | .00 |
| 23 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex-+Ey- | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | .00 | - 0.30 |
| 24 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex--Ey- | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | .00 | 0.30 |
| 25 | 0.9G-0.3Ez+Ex++0.3Ey-+H+x | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | - 0.30 | 1.00 | .00 |
| 26 | 0.9G-0.3Ez-Ex+-0.3Ey-+H-x | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | - 0.30 | - 1.00 | .00 |
| 27 | 0.9G-0.3Ez+Ex-+0.3Ey++H+x | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | - 0.30 | .00 | 1.00 |
| 28 | 0.9G-0.3Ez-Ex--0.3Ey++H-x | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | - 0.30 | .00 | - 1.00 |
| 29 | 0.9G+0.3Ez+Ex+-0.3Ey++H+x | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.30 | 1.00 | .00 |
| 30 | 0.9G+0.3Ez-Ex++0.3Ey++H-x | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.30 | - 1.00 | .00 |
| 31 | 0.9G+0.3Ez+Ex--0.3Ey-+H+x | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.30 | .00 | 1.00 |
| 32 | 0.9G+0.3Ez-Ex-+0.3Ey-+H-x | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.30 | .00 | - 1.00 |
| 33 | 0.9G-0.3Ez+0.3Ex-+Ey++H+y | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | - 0.30 | .00 | 0.30 |
| 34 | 0.9G-0.3Ez-0.3Ex--Ey++H-y | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | - 0.30 | .00 | - 0.30 |
| 35 | 0.9G-0.3Ez+0.3Ex++Ey-+H+y | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | - 0.30 | 0.30 | .00 |
| 36 | 0.9G-0.3Ez-0.3Ex+-Ey-+H-y | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | - 0.30 | - 0.30 | .00 |
| 37 | 0.9G+0.3Ez-0.3Ex++Ey++H+y | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.30 | - 0.30 | .00 |
| 38 | 0.9G+0.3Ez+0.3Ex+-Ey++H-y | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.30 | 0.30 | .00 |
| 39 | 0.9G+0.3Ez-0.3Ex-+Ey-+H+y | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.30 | .00 | - 0.30 |
| 40 | 0.9G+0.3Ez+0.3Ex--Ey-+H-y | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.30 | .00 | 0.30 |
| 41 | 1.4G+1.6Q+1.6H+x | 1.40 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 42 | 1.4G+1.6Q+1.6H-x | 1.40 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 43 | 1.4G+1.6Q+1.6H+y | 1.40 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 44 | 1.4G+1.6Q+1.6H-y | 1.40 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 45 | 0.9G+1.6H+x | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 46 | 0.9G+1.6H-x | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 47 | 0.9G+1.6H+y | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 48 | 0.9G+1.6H-y | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |

| No | Kombinasyon | Ey+ | Ey- | H+x | H-x | H+y | H-y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4G+1.6Q+1.6Qr | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 2 | 1.4G+1.6Q+1.6S | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 3 | 1.4G+1.6Qs1+1.6Qr | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 4 | 1.4G+1.6Qs2+1.6Qr | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 5 | 1.4G+1.6Qs1+1.6S | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 6 | 1.4G+1.6Qs2+1.6S | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 7 | G+Q | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 8 | G+Q+S | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 9 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex++0.3Ey- | .00 | 0.30 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 10 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex+-0.3Ey- | .00 | - 0.30 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 11 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex-+0.3Ey+ | 0.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 12 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex--0.3Ey+ | - 0.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 13 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex+-0.3Ey+ | - 0.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 14 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex++0.3Ey+ | 0.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 15 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex--0.3Ey- | .00 | - 0.30 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 16 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex-+0.3Ey- | .00 | 0.30 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex-+Ey+ | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 18 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex--Ey+ | - 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 19 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex++Ey- | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 20 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex+-Ey- | .00 | - 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 21 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex++Ey+ | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 22 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex+-Ey+ | - 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 23 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex-+Ey- | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 24 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex--Ey- | .00 | - 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 25 | 0.9G-0.3Ez+Ex++0.3Ey-+H+x | .00 | 0.30 | 1.00 | .00 | .00 | .00 |
| 26 | 0.9G-0.3Ez-Ex+-0.3Ey-+H-x | .00 | - 0.30 | .00 | 1.00 | .00 | .00 |
| 27 | 0.9G-0.3Ez+Ex-+0.3Ey++H+x | 0.30 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 |
| 28 | 0.9G-0.3Ez-Ex--0.3Ey++H-x | - 0.30 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 |
| 29 | 0.9G+0.3Ez+Ex+-0.3Ey++H+x | - 0.30 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 |
| 30 | 0.9G+0.3Ez-Ex++0.3Ey++H-x | 0.30 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 |
| 31 | 0.9G+0.3Ez+Ex--0.3Ey-+H+x | .00 | - 0.30 | 1.00 | .00 | .00 | .00 |
| 32 | 0.9G+0.3Ez-Ex-+0.3Ey-+H-x | .00 | 0.30 | .00 | 1.00 | .00 | .00 |
| 33 | 0.9G-0.3Ez+0.3Ex-+Ey++H+y | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 |
| 34 | 0.9G-0.3Ez-0.3Ex--Ey++H-y | - 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 |
| 35 | 0.9G-0.3Ez+0.3Ex++Ey-+H+y | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 |
| 36 | 0.9G-0.3Ez-0.3Ex+-Ey-+H-y | .00 | - 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 |
| 37 | 0.9G+0.3Ez-0.3Ex++Ey++H+y | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 |
| 38 | 0.9G+0.3Ez+0.3Ex+-Ey++H-y | - 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 |
| 39 | 0.9G+0.3Ez-0.3Ex-+Ey-+H+y | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 |
| 40 | 0.9G+0.3Ez+0.3Ex--Ey-+H-y | .00 | - 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 |
| 41 | 1.4G+1.6Q+1.6H+x | .00 | .00 | 1.60 | .00 | .00 | .00 |
| 42 | 1.4G+1.6Q+1.6H-x | .00 | .00 | .00 | 1.60 | .00 | .00 |
| 43 | 1.4G+1.6Q+1.6H+y | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.60 | .00 |
| 44 | 1.4G+1.6Q+1.6H-y | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.60 |
| 45 | 0.9G+1.6H+x | .00 | .00 | 1.60 | .00 | .00 | .00 |
| 46 | 0.9G+1.6H-x | .00 | .00 | .00 | 1.60 | .00 | .00 |
| 47 | 0.9G+1.6H+y | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.60 | .00 |
| 48 | 0.9G+1.6H-y | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.60 |

Alt Bölüm yük halleri sonuçları deprem yönetmeliği uyarınca üst bölüm yük halleri sonuçları ile otomatik olarak birleştirildiği için ayrıca kombinasyonlara dahil edilmemiştir.

Düşey Yük Halleri

| G | = Sabit Yükler (Çatlamış) |
| --- | --- |
| Q | = Hareketli Yükler (Çatlamış) |
| Qs1 | = Sasirtmali H. Yükler 1 (Çatlamış) |
| Qs2 | = Sasirtmali H. Yükler 2 (Çatlamış) |
| Qr | = Çatı Yükü (Çatlamış) |
| S | = Kar Yükü (Çatlamış) |
| R | = Yağmur Yükü (Çatlamış) |
| Ez | = Düşey Deprem (Çatlamış) |

Yatay Yük Halleri

| Ex+ | = Eşdeğer Statik Deprem X (E+) (Çatlamış) |
| --- | --- |
| Ex- | = Eşdeğer Statik Deprem X (E-) (Çatlamış) |
| Ey+ | = Eşdeğer Statik Deprem Y (E+) (Çatlamış) |
| Ey- | = Eşdeğer Statik Deprem Y (E-) (Çatlamış) |
| H+x | = Zemin İtkisi +X (Çatlamış) |
| H-x | = Zemin İtkisi -X (Çatlamış) |
| H+y | = Zemin İtkisi +Y (Çatlamış) |
| H-y | = Zemin İtkisi -Y (Çatlamış) |

Gc ve Qc yük halleri çatlamış kesitler ile hesaplanmakta ve depremli yatay yük kombinasyonlarında kullanılmaktadır.
G ve Q yük halleri ise çatlamamış kesitler ile hesaplanmakta ve düşey yük kombinasyonlarında kullanılmaktadır.

Malzeme Bilgileri:

Beton Sınıfları:

|  |  | Fck (t/m2) | Fcd (t/m2) | Fctd (t/m2) | E (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolonlar | C30 | 3000.00 | 2000.00 | 128.00 | 3180000.0 |
| Perdeler | C30 | 3000.00 | 2000.00 | 128.00 | 3180000.0 |
| Kirişler | C30 | 3000.00 | 2000.00 | 128.00 | 3180000.0 |
| Döşemeler | C30 | 3000.00 | 2000.00 | 128.00 | 3180000.0 |
| Nervür Döşemeler | C30 | 3000.00 | 2000.00 | 128.00 | 3180000.0 |
| Temeller | C30 | 3000.00 | 2000.00 | 128.00 | 3180000.0 |

Donatı Sınıfları:

|  |  | Fyk (t/m2) | Fyd (t/m2) | E (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolonlar | B420C | 42000.00 | 36521.74 | 2.000E+07 |
| Perdeler | B420C | 42000.00 | 36521.74 | 2.000E+07 |
| - Gövde Düşey | B420C | 42000.00 | 36521.74 | 2.000E+07 |
| - Gövde Yatay | B420C | 42000.00 | 36521.74 | 2.000E+07 |
| Kirişler | B420C | 42000.00 | 36521.74 | 2.000E+07 |
| Döşemeler | B420C | 42000.00 | 36521.74 | 2.000E+07 |
| Nervür Döşemeler | B420C | 42000.00 | 36521.74 | 2.000E+07 |
| Temeller | B420C | 42000.00 | 36521.74 | 2.000E+07 |
| Etriyeler | B420C | 42000.00 | 36521.74 | 2.000E+07 |

Çelik Sınıfları:

| Etiket | Fy (t/m2) | Fu (t/m2) |
| --- | --- | --- |
| S235 | 235.00 | 360.00 |
| S275 | 275.00 | 430.00 |

Eleman Kesit Özellikleri

| Alan | : Brüt Kesit Alanı |
| --- | --- |
| As | : Kesit Kesme Alanı |
| I11 | : Lokal (Eleman) 1-ekseni etrafindaki Atalet Momenti |
| I22 | : Lokal (Eleman) 2-ekseni etrafindaki Atalet Momenti |

Betonarme Kolon ve Perde Kesit Özellikleri

| Kesit | b1/b2 (cm) | Alan (m2) | As (m2) | I11 (m4) | I22 (m4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300x300-C | 30/30 | 0.0900 | 0.0750 | 0.000675 | 0.000675 |

Betonarme Kiriş Kesit Özellikleri

| Kesit | b1/b2 (cm) | Alan (m2) | As (m2) | I11 (m4) | I22 (m4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250x350-B | 25/35 | 0.0875 | 0.0729 | 0.000893 | 0.000456 |

Kolon ve Perde Atalet Merkezi Hesabı

Rijitlik Merkezi Koordinatları (x-R ve y-R) en sol ve alttaki kolon yerlesim aksı referans alınarak hesaplanmıştır.

| Kat | Σ EIxx Kolon / Perde (t/m2 m4) | Σ EIxx Toplam (t/m2 m4) | Σ EIyy Kolon / Perde (t/m2 m4) | Σ EIyy Toplam (t/m2 m4) | Σ x EIxx Toplam (m t/m2 m4) | Σ y EIyy Toplam (m t/m2 m4) | xcs (m) | ycs (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 8.586E+04 | 0.000000 | 8.586E+04 | 8.586E+04 | 0.000000 | 8.586E+04 | 1.250000 | 1.749977 |

Yük Raporu

Eleman Yükleri

DT02 (250.00 / 350.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

DT03 (120.00 / 162.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

DT01 (370.00 / 350.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.750 |

K103 (25.0 / 35.0 cm    L: 350.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D106 |  | D106 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.095 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 350.00 | 0.095 |
| D106 |  | D106 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.032 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 350.00 | 0.032 |
| D104 |  | D104 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 125.00 | 0.563 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 225.00 | 0.563 |
| D104 |  | D104 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 125.00 | 0.188 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 225.00 | 0.188 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.219 |

Tüm yapı, 3-boyutlu bütünleşik bir yapısal model kullanılarak modellenip analiz edilmektedir. Bu nedenle 'Tali Kiriş'lerden aktarılan tekil reaksiyonlar kirişlere otomatik olarak uygulanmaktadır.

K104 (25.0 / 35.0 cm    L: 350.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D104 |  | D104 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 125.00 | 0.563 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 225.00 | 0.563 |
| D104 |  | D104 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 125.00 | 0.188 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 225.00 | 0.188 |
| D107 |  | D107 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.095 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 350.00 | 0.095 |
| D107 |  | D107 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.032 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 350.00 | 0.032 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.219 |

K102 (25.0 / 35.0 cm    L: 250.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D104 |  | D104 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 125.00 | 0.563 |
| D104 |  | D104 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 125.00 | 0.188 |
| D108 |  | D108 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.097 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 250.00 | 0.097 |
| D108 |  | D108 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.032 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 250.00 | 0.032 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.219 |

K101 (25.0 / 35.0 cm    L: 250.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D105 |  | D105 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.097 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 250.00 | 0.097 |
| D105 |  | D105 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.032 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 250.00 | 0.032 |
| D104 |  | D104 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 125.00 | 0.563 |
| D104 |  | D104 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 125.00 | 0.188 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.219 |

D104 (250.00 / 350.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.250 |

D105 (250.00 / 20.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.250 |

D107 (350.00 / 20.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.250 |

D108 (250.00 / 20.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.250 |

D106 (350.00 / 20.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.250 |

Analiz Sonrası Kontrolleri

Yapıda Tek Etkin Kat mevcuttur. Düzensizlik:  kontrolu yapılamadı.

Eşdeğer Statik Analiz Deplasman Azaltma Katsayısı

(TBDY 2018 - Madde 4.8.4.1)

Bina Analizi Limit Periyot uygulanarak tamamlanmıştır.
Sismik yük hallerinin deplasmanları Hakim Periyot için hesaplanan Spektral İvme değerinin Limit Periyot için hesaplanan ivmeye oranlanmasıyla azaltılacaktır.

Deprem Etki Yönü: 1    (X-Ekseni ile 0.00 derece)

Spektral İvme (Sİ) = 0.279 g @ Periyod (Yön: 1) = 0.138 sn
Spektral İvme (Sİ) = 0.279 g @ Maksimum Periyot (Yön: 1) = 0.319 sn

(R(1)= 8.0... Bu katsayı kullanılarak Spektral İvmeler azaltılmıştır.)

Deplasman Azaltma Katsayısı = 0.279 / 0.279 = 1.000

Deprem Etki Yönü: 2    (X-Ekseni ile 90.00 derece)

Spektral İvme (Sİ) = 0.276 g @ Periyod (Yön: 2) = 0.148 sn
Spektral İvme (Sİ) = 0.276 g @ Maksimum Periyot (Yön: 2) = 0.319 sn

(R(2)= 8.0... Bu katsayı kullanılarak Spektral İvmeler azaltılmıştır.)

Deplasman Azaltma Katsayısı = 0.276 / 0.276 = 1.000

(B1) Katlar Arası Dayanım Düzensizliği Kontrolü (Zayıf Kat)

(TBDY 2018 - Madde 3.6.2.3)

(B1) Düzensizliği saptanmamıştır. √

(A1) BURULMA DÜZENSİZLİĞİ KONTROLU:

(TBDY 2018 - Madde 3.6.2.1)

| δMin | : Minimum Mutlak Kat Ötelemesi |
| --- | --- |
| δMax | : Maksimum Mutlak Kat Ötelemesi |
| Δ | : Göreli Kat Ötelemesi (δkolon,üst - δkolon,alt) |
| ηb | : ΔMax / Δort |

DEPREM ETKİ YÖNÜ: 1   (X-Ekseni ile 0.00 derece)

Yük Hali: Ex+ (Eşdeğer Statik Deprem X (E+))

| Kat | δMin (mm) | δMax (mm) | ΔMin (mm) | ΔMax (mm) | Δort (mm) | ηb | Ek Dışmerkezlik (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 1.265 | 1.434 | 1.265 | 1.434 | 1.350 | 1.063 ≤ 1.20 | --- |

Yük Hali: Ex- (Eşdeğer Statik Deprem X (E-))

| Kat | δMin (mm) | δMax (mm) | ΔMin (mm) | ΔMax (mm) | Δort (mm) | ηb | Ek Dışmerkezlik (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 1.265 | 1.434 | 1.265 | 1.434 | 1.350 | 1.063 ≤ 1.20 | --- |

Yön 1: A1 Düzensizliği saptanmamıştır. √

DEPREM ETKİ YÖNÜ: 2   (X-Ekseni ile 90.00 derece)

Yük Hali: Ey+ (Eşdeğer Statik Deprem Y (E+))

| Kat | δMin (mm) | δMax (mm) | ΔMin (mm) | ΔMax (mm) | Δort (mm) | ηb | Ek Dışmerkezlik (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 1.486 | 1.572 | 1.486 | 1.572 | 1.529 | 1.028 ≤ 1.20 | --- |

Yük Hali: Ey- (Eşdeğer Statik Deprem Y (E-))

| Kat | δMin (mm) | δMax (mm) | ΔMin (mm) | ΔMax (mm) | Δort (mm) | ηb | Ek Dışmerkezlik (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 1.486 | 1.571 | 1.486 | 1.571 | 1.529 | 1.028 ≤ 1.20 | --- |

Yön 2: A1 Düzensizliği saptanmamıştır. √

GÖRELİ KAT ÖTELEMELERİ KONTROLU:

(TBDY 2018 - Madde 4.9.1.3(a))

| h | : Kat Yüksekliği |
| --- | --- |
| ΔMax | : Azaltılmış Göreli Kat Ötelemesi (ukolon,üst - ukolon,alt) |
| δetkin | : Etkin Göreli Kat Ötelemesi (ΔMax * R/I) |

Deprem Etki Yönü: 1   (X-Ekseni ile 0.000 derece)

Hakim Periyod (T) = 0.138 sn   Sa(T,DD3) = 0.55527g   Sa(T,DD2) = 1.02522g   λ = 0.542
Dolgu Duvar Bağlantıları: Esnek Derzsiz Yapışık - Göreli Öteleme Limiti = 0.008K
Betonarme Katlarda: K = 1,  Çelik Katlarda: K = 0.5

Yük Hali: Ex+

| Kat | h (m) | ΔMax (mm) | δ etkin (mm) | Eleman | (δ / h) etkin | λ(δ / h) etkin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 3.000 | 1.434 | 7.650 | S1 | 0.003 | 0.001 ≤ 0.008 √ |

Yük Hali: Ex-

| Kat | h (m) | ΔMax (mm) | δ etkin (mm) | Eleman | (δ / h) etkin | λ(δ / h) etkin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 3.000 | 1.434 | 7.649 | S4 | 0.003 | 0.001 ≤ 0.008 √ |

Yön 1... Göreli Kat Ötelemeleri Limit Değerleri sağlamaktadır. √

Deprem Etki Yönü: 2   (X-Ekseni ile 90.000 derece)

Hakim Periyod (T) = 0.148 sn   Sa(T,DD3) = 0.55527g   Sa(T,DD2) = 1.02522g   λ = 0.542
Dolgu Duvar Bağlantıları: Esnek Derzsiz Yapışık - Göreli Öteleme Limiti = 0.008K
Betonarme Katlarda: K = 1,  Çelik Katlarda: K = 0.5

Yük Hali: Ey+

| Kat | h (m) | ΔMax (mm) | δ etkin (mm) | Eleman | (δ / h) etkin | λ(δ / h) etkin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 3.000 | 1.572 | 8.382 | S2 | 0.003 | 0.002 ≤ 0.008 √ |

Yük Hali: Ey-

| Kat | h (m) | ΔMax (mm) | δ etkin (mm) | Eleman | (δ / h) etkin | λ(δ / h) etkin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 3.000 | 1.571 | 8.381 | S1 | 0.003 | 0.002 ≤ 0.008 √ |

Yön 2... Göreli Kat Ötelemeleri Limit Değerleri sağlamaktadır. √

İKİNCİ MERTEBE ETKİLERİN GEREKLİLİĞİ KONTROLU:

(TBDY 2018 - Madde 4.9.2)

| hi | : Kat Yüksekliği |
| --- | --- |
| Δort | : Ortalama Göreli Kat Ötelemesi (δkolon,üst - δkolon,alt) |
| Wi | : Kat Sismik Ağırlığı (W = G + nQ) |
| ΣWi-n | : Toplam Sismik Ağırlık |
| Vi | : Kat Kesme Kuvveti |
| Ch | : Betonarme Katlarda=0.5, Çelik Katlarda=1.0 |
| θi (limit) | : 0.12 D / (Ch R) |

DEPREM ETKİ YÖNÜ: 1   (X-Ekseni ile 0.000 derece)

Yük Hali: Ex+ (Eşdeğer Statik Deprem X (E+))

| Kat | h (m) | Δort (mm) | Wi (t) | ΣWi-n (t) | Vi (t) | Θi = (Wi * Δi) / (Vi * hi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 3.000 | 1.350 | 10.220 | 10.220 | 2.854 | 0.0016 ≤ 0.09 √ |

Yük Hali: Ex- (Eşdeğer Statik Deprem X (E-))

| Kat | h (m) | Δort (mm) | Wi (t) | ΣWi-n (t) | Vi (t) | Θi = (Wi * Δi) / (Vi * hi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 3.000 | 1.350 | 10.220 | 10.220 | 2.854 | 0.0016 ≤ 0.09 √ |

Yön 1: Bu Yönde İkinci Mertebe Etkilerinin gözönüne alınması için aktif yönetmeliğe uygun olarak narinlik hesabı yöntemi kullanılmıştır. √

DEPREM ETKİ YÖNÜ: 2   (X-Ekseni ile 90.000 derece)

Yük Hali: Ey+ (Eşdeğer Statik Deprem Y (E+))

| Kat | h (m) | Δort (mm) | Wi (t) | ΣWi-n (t) | Vi (t) | Θi = (Wi * Δi) / (Vi * hi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 3.000 | 1.529 | 10.220 | 10.220 | 2.817 | 0.0018 ≤ 0.09 √ |

Yük Hali: Ey- (Eşdeğer Statik Deprem Y (E-))

| Kat | h (m) | Δort (mm) | Wi (t) | ΣWi-n (t) | Vi (t) | Θi = (Wi * Δi) / (Vi * hi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 3.000 | 1.529 | 10.220 | 10.220 | 2.817 | 0.0018 ≤ 0.09 √ |

Yön 2: Bu Yönde İkinci Mertebe Etkilerinin gözönüne alınması için aktif yönetmeliğe uygun olarak narinlik hesabı yöntemi kullanılmıştır. √

DÖŞEME/PERDE DÜZLEM İÇİ KAYMA GERİLMELERİ KONTROLÜ:

(TBDY 2018 - Madde 7.11.5)

| ΔVMax | : Alt ve Üst Perde Kesme Farkı (Tüm Kombinasyonların En Elverişsizi) |
| --- | --- |
| LDsm | : Perdeye Komşu Döşemelerin Toplam Uzunluğu |
| ADsm | : Perdeye Komşu Döşemelerin Toplam Kesit Alanı |
| τd | : ΔVMax / ADsm |
| τr | : μρ fyd |
| τLimit | : 0.65 (fck)1/2 (τd için limit değer) |
| ρsb | : Döşeme Bağlantı Donatısı Oranı (1m için) |
| Asb | : Döşeme Bağlantı Donatısı Alanı (eğilmeye ilave olarak 1m için) |
| P | : Her bir aktarma kirişinin taşıması gereken eksenek kuvvet |
| Asg | : Çekme aktarılan kirişte gerekli gövde donatısı |
| σb | : Basınç aktarılan kirişte oluşan max. gerilme |
| σLimit | : 0.5 fck (kiriş sargılama gerektirmeyen limit değer σb) |

| Perde | ΔVMax (t) | LDsm (m) | ADsm (m2) | τd (t/m2) | ρb | Asb (cm2/m) | Aktarma Kirişleri | P (t) | Asg (cm2) | σb (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Döşeme kalınlıkları yatay yüklerin düşey taşıyıcılara güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamaktadır.

ELEMANLARIN ETKİN KESİT RİJİTLİK KATSAYILARI

| Eleman Tipi | Elastisite Modülü | Eksenel Alan |  | Eğilme Rijitliği | Kayma Alanı | Burulma Rijitliği |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perde Duvarlar (Kabuk Model) | 1.000 | 0.500 | Düzlem İçi | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
|  |  |  | Düzlem Dışı | 0.250 | 1.000 |  |
| Perde Duvarlar (Eşdeğer Çubuk) | 1.000 | 0.500 | Asal Yön | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
|  |  |  | Tali Yön | 0.500 | 0.500 |  |
| Bodrum Perdeleri | 1.000 | 0.800 | Düzlem İçi | 0.800 | 0.500 | 1.000 |
|  |  |  | Düzlem Dışı | 0.500 | 1.000 |  |
| Döşemeler | 1.000 | 0.250 | Düzlem İçi | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
|  |  |  | Düzlem Dışı | 0.250 | 1.000 |  |
| Kolonlar | 1.000 | 1.000 |  | 0.700 | 1.000 | 1.000 |
| Kirişler | 1.000 | 1.000 |  | 0.350 | 1.000 | 0.100 |
| Bağ Kirişleri | 1.000 | 1.000 |  | 0.150 | 1.000 | 0.100 |

KAT KÜTLELERİ, KAT AĞIRLIKLARI VE DİYAFRAM TANIMLARI:

| h | : Kat Yüksekliği |
| --- | --- |
| m, mr2 | : Kat Kütlesi ve Kütle Ataleti |
| G, Q | : Kat Sabit ve Hareketli Yükleri Toplamı |
| Qs | : Kattaki Toplam Kar Yükü |
| W | : Kat Sismik Ağırlığı (W = G + nQ) |
| Döşeme Rijitlikleri | : Düzlem içi / Düzlem dışı azaltma katsayıları |

| Kat | h (m) | m (t) | mr2 (t.m2) | G (t) | Q (t) | Qs (t) | W (t) | Kat Diyaframı | Kat SE Ağı | Döşeme Rijitlikleri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 10.220 | 47.267 | 9.202 | 1.696 | 0.000 | 10.220 | Rijit | Yok |  |
| Toplam |  |  |  | 9.202 | 1.696 |  | 10.220 |  |  |  |

KAT AĞIRLIK MERKEZLERİ

| Bx, By | : Kat Genişlikleri |
| --- | --- |
| Xg, Yg | : Kat Kütle Merkezi Kordinatları |
| ex, ey | : Dışmerkezlikler (Bina genişliğinin yüzdesi) |

| Kat | Bx (m) | Xg (m) | ex (%) | By (m) | Yg (m) | ey (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.500000 | 1.250095 | 5.00 | 3.500000 | 1.750166 | 5.00 |

DEPREM YÜKLERİ:

DEPREM ETKİ YÖNÜ: 1   (X-Ekseni ile 0.00 derece)

R(1)= 8.0... Bu katsayı kullanılarak deprem yükleri hesaplanmıştır.
Düzensizlikler nedeniyle bu katsayıdaki olası değişiklikler tasarım kuvvetlerinin hesabında gözönüne alınmıştır.

Deprem Yüklemesi: Ex+

| Yön | Periyod (sn) | Limit Periyod (sn) | Spektral İvme (g) | Toplam Deprem Yükü (t) | Min. Deprem Yükü (t) | Ek Çatı Yükü (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0.138 | 0.319 | 0.279 | 2.854 | 0.629 | 0.021 |
| Y | 0.148 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| Kat | Fx (t) | Fy (t) | Fz (t) | Mz (t.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.854 | 0.000 | 0.000 | -0.50 |
| Toplam | 2.854 | 0.000 | 0.000 | -0.50 |

Deprem Yüklemesi: Ex-

| Yön | Periyod (sn) | Limit Periyod (sn) | Spektral İvme (g) | Toplam Deprem Yükü (t) | Min. Deprem Yükü (t) | Ek Çatı Yükü (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0.138 | 0.319 | 0.279 | 2.854 | 0.629 | 0.021 |
| Y | 0.148 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| Kat | Fx (t) | Fy (t) | Fz (t) | Mz (t.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.854 | 0.000 | 0.000 | 0.50 |
| Toplam | 2.854 | 0.000 | 0.000 | 0.50 |

DEPREM ETKİ YÖNÜ: 2   (X-Ekseni ile 90.00 derece)

R(2)= 8.0... Bu katsayı kullanılarak deprem yükleri hesaplanmıştır.
Düzensizlikler nedeniyle bu katsayıdaki olası değişiklikler tasarım kuvvetlerinin hesabında gözönüne alınmıştır.

Deprem Yüklemesi: Ey+

| Yön | Periyod (sn) | Limit Periyod (sn) | Spektral İvme (g) | Toplam Deprem Yükü (t) | Min. Deprem Yükü (t) | Ek Çatı Yükü (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0.138 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Y | 0.148 | 0.319 | 0.276 | 2.817 | 0.629 | 0.021 |

| Kat | Fx (t) | Fy (t) | Fz (t) | Mz (t.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2.817 | 0.000 | 0.35 |
| Toplam | 0.000 | 2.817 | 0.000 | 0.35 |

Deprem Yüklemesi: Ey-

| Yön | Periyod (sn) | Limit Periyod (sn) | Spektral İvme (g) | Toplam Deprem Yükü (t) | Min. Deprem Yükü (t) | Ek Çatı Yükü (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0.138 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Y | 0.148 | 0.319 | 0.276 | 2.817 | 0.629 | 0.021 |

| Kat | Fx (t) | Fy (t) | Fz (t) | Mz (t.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2.817 | 0.000 | -0.35 |
| Toplam | 0.000 | 2.817 | 0.000 | -0.35 |

DEPREM DURUMU BİNA DEVRİLME KONTROLU:

| hi | : Temelden En Üst Kata Kadar Ölçülen Yükseklik |
| --- | --- |
| F1, F2 | : İlgili Doğrultuda Hesaplanan Deprem Yükleri |
| Ma1, Ma2 | : İlgili Kat için Hesaplanan Devrilme Momentleri |
| Mp1, Mp2 | : İlgili Kat için Hesaplanan Devrilmeye Karşı Koyan Momentler |
| d1, d2 | : Devrilmeye Karşı Koyan Etkilerin Moment Kolu |
| Xg, Yg | : Kat Kütle Merkezi Kordinatları |
| W | : Kat Sismik Ağırlığı (W = G + nQ) |

Deprem etkileri aşağıdaki davranış faktörleri kullanılarak hesaplanmıştır: R(1) = 8.00    R(2) = 8.00

AKTİF ETKİLER:

| Kat | h (m) | F1 (t) | Ma1 (t.m) | F2 (t) | Ma2 (t.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 3.000 | 2.854 | 8.56 | 2.817 | 8.45 |
| Toplam |  |  | 8.56 |  | 8.45 |

DEVRİLMEYE KARŞI KOYAN ETKİLER (Negatif Deprem Yönü):

| Kat | W (t) | d1 (m) | Mp1 (t.m) | d2 (m) | Mp2 (t.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 10.220 | 1.250 | 12.78 | 1.750 | 17.89 |
| Temel | 33.154 |  | 29.00 |  | 53.09 |
| Toplam |  |  | 41.78 |  | 70.98 |

DEVRİLMEYE KARŞI KOYAN ETKİLER (Pozitif Deprem Yönü):

| Kat | W (t) | d1 (m) | Mp1 (t.m) | d2 (m) | Mp2 (t.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 10.220 | 1.250 | 12.77 | 1.750 | 17.88 |
| Temel | 33.154 |  | 55.45 |  | 62.95 |
| Toplam |  |  | 68.23 |  | 80.83 |

Devrilme Kontrolu: Yön 1 ... Mp1 / Ma1 = 41.78 / 8.56 =  4.879 ≥ 2  Uygun √

Devrilme Kontrolu: Yön 2 ... Mp2 / Ma2 = 70.98 / 8.45 =  8.3998 ≥ 2  Uygun √

YAPISAL DUZENSiZLiKLER:

| Planda Düzensizlik Durumları |  |
| --- | --- |
| (A1) Burulma Düzensizliği | : -YOK- |
| (A2) Kat Diyaframı Süreksizliği | : -YOK- |
| (A3) Planda Çıkıntılar Bulunması | : -YOK- |
| Düşey Doğrultuda Düzensizlik Durumları |  |
| (B1) Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği (Zayıf Kat) | : -YOK- |
| (B2) Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği (Yumuşak Kat) | : -YOK- |
| (B3) Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği | : -YOK- |

ÖZET SONUÇ RAPORU:

Bu Yapıda Eşdeğer Statik Deprem Yükü Yöntemi kullanılabilir.

Yapıda Tek Etkin Kat mevcuttur. Düzensizlik:  kontrolu yapılamadı.

(B1) Düzensizliği saptanmamıştır. √

Yön 1... Göreli Kat Ötelemeleri Limit Değerleri sağlamaktadır. √

Yön 2... Göreli Kat Ötelemeleri Limit Değerleri sağlamaktadır. √

Yön 1: Bu Yönde İkinci Mertebe Etkilerinin gözönüne alınması için aktif yönetmeliğe uygun olarak narinlik hesabı yöntemi kullanılmıştır.

Yön 2: Bu Yönde İkinci Mertebe Etkilerinin gözönüne alınması için aktif yönetmeliğe uygun olarak narinlik hesabı yöntemi kullanılmıştır.

Devrilme Kontrolu: Yön 1 ... Mp1 / Ma1 = 41.78 / 8.56 =  4.879 ≥ 2  Uygun

Devrilme Kontrolu: Yön 2 ... Mp2 / Ma2 = 70.98 / 8.45 =  8.3998 ≥ 2  Uygun

Bu Yapıda Eşdeğer Statik Deprem Yükü Yöntemi kullanılabilir.

Düğüm Noktası Kesme Güvenliği Kontrolleri

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |
| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |

Yük Kombinasyonları

| 9 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex++0.3Ey- |
| --- | --- |
| 10 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex+-0.3Ey- |
| 11 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex-+0.3Ey+ |
| 12 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex--0.3Ey+ |
| 13 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex+-0.3Ey+ |
| 14 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex++0.3Ey+ |
| 15 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex--0.3Ey- |
| 16 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex-+0.3Ey- |
| 17 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex-+Ey+ |
| 18 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex--Ey+ |
| 19 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex++Ey- |
| 20 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex+-Ey- |
| 21 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex++Ey+ |
| 22 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex+-Ey+ |
| 23 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex-+Ey- |
| 24 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex--Ey- |
| 25 | 0.9G-0.3Ez+Ex++0.3Ey-+H+x |
| 26 | 0.9G-0.3Ez-Ex+-0.3Ey-+H-x |
| 27 | 0.9G-0.3Ez+Ex-+0.3Ey++H+x |
| 28 | 0.9G-0.3Ez-Ex--0.3Ey++H-x |
| 29 | 0.9G+0.3Ez+Ex+-0.3Ey++H+x |
| 30 | 0.9G+0.3Ez-Ex++0.3Ey++H-x |
| 31 | 0.9G+0.3Ez+Ex--0.3Ey-+H+x |
| 32 | 0.9G+0.3Ez-Ex-+0.3Ey-+H-x |
| 33 | 0.9G-0.3Ez+0.3Ex-+Ey++H+y |
| 34 | 0.9G-0.3Ez-0.3Ex--Ey++H-y |
| 35 | 0.9G-0.3Ez+0.3Ex++Ey-+H+y |
| 36 | 0.9G-0.3Ez-0.3Ex+-Ey-+H-y |
| 37 | 0.9G+0.3Ez-0.3Ex++Ey++H+y |
| 38 | 0.9G+0.3Ez+0.3Ex+-Ey++H-y |
| 39 | 0.9G+0.3Ez-0.3Ex-+Ey-+H+y |
| 40 | 0.9G+0.3Ez+0.3Ex--Ey-+H-y |

Notasyon ve Formuller

| VAlt | : | Alt düğüm noktasındaki kesme kuvveti |
| --- | --- | --- |
| VÜst | : | Üst düğüm noktasındaki kesme kuvveti |
| Ve | : | Kolon, kiriş, birleşim bölgesi ve perdede enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti |
| Vkol | : | Düğüm noktasının üstünde ve altında Bölüm 4’e göre hesaplanan kolon kesme kuvvetlerinin küçük olanı |
| bw | : | Kirişin gövde genişliği |
| bj | : | Gözönüne alınan deprem doğrultusunda, birleşim bölgesine saplanan kirişin kolonla aynı genişlikte olması veya kolonun her iki yanından da taşması durumunda kolon genişliği, aksi durumda kirişin düşey orta ekseninden itibaren kolon kenarlarına olan mesafelerden küçük olanının iki katı |
| h | : | Kolonun gözönüne alınan deprem doğrultusundaki enkesit boyutu |
| As1 | : | Kolon kiriş düğüm noktasının bir tarafında, kirişin negatif momentini karşılamak için üste konulan çekme donatısının toplam alanı |
| As2 | : | Kolon kiriş düğüm noktasının As1’e göre öbür tarafında, kirişin pozitif momentini karşılamak için alta konulan çekme donatısının toplam alanı |

| Ve | : | 1.25 Fyk(As1 + As2) - Vkol |  | TBDY 2018 (7.11) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vkol | : | min(Va, Vu) |  | TBDY 2018 (7.5.2.1) |  |
| Ve,max | : | 1.70 bj h (Fck)0.5 | (Kuşatılmış) | TBDY 2018 (7.12) |  |
| Ve,max | : | 1.00 bj h (Fck)0.5 | (Kuşatılmamış) | TBDY 2018 (7.13) |  |

X-Yönü Kontrolleri

| Kat | Kolon | bj (cm) | h (cm) | VAlt , VÜst (t) | Kuşatılmış | Kiriş | bw (cm) | As,Üst (cm2) | As,Alt (cm2) | Vkol (t) | Ve (t) | Ve,max (t) | Durumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | S1 | 25.0 | 30.0 | 2.378 | Hayır |  |  |  |  | 2.378 | 15.434 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K101 (I) | 25.0 | 3.39 | 2.26 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S2 | 25.0 | 30.0 | 2.379 | Hayır | K101 (J) | 25.0 | 3.39 | 2.26 | 2.379 | 15.434 | 41.079 | √ |
| Kat: 1 | S4 | 25.0 | 30.0 | 2.378 | Hayır | K102 (J) | 25.0 | 3.39 | 2.26 | 2.378 | 15.435 | 41.079 | √ |
| Kat: 1 | S3 | 25.0 | 30.0 | 2.378 | Hayır |  |  |  |  | 2.378 | 15.435 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K102 (I) | 25.0 | 3.39 | 2.26 |  |  |  |  |

Y-Yönü Kontrolleri

| Kat | Kolon | bj (cm) | h (cm) | VAlt , VÜst (t) | Kuşatılmış | Kiriş | bw (cm) | As,Üst (cm2) | As,Alt (cm2) | Vkol (t) | Ve (t) | Ve,max (t) | Durumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | S1 | 25.0 | 30.0 | 2.511 | Hayır | K103 (J) | 25.0 | 3.39 | 2.26 | 2.511 | 15.302 | 41.079 | √ |
| Kat: 1 | S2 | 25.0 | 30.0 | 2.511 | Hayır | K104 (J) | 25.0 | 3.39 | 2.26 | 2.511 | 15.302 | 41.079 | √ |
| Kat: 1 | S4 | 25.0 | 30.0 | 2.511 | Hayır |  |  |  |  | 2.511 | 15.302 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K104 (I) | 25.0 | 3.39 | 2.26 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S3 | 25.0 | 30.0 | 2.510 | Hayır |  |  |  |  | 2.510 | 15.302 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K103 (I) | 25.0 | 3.39 | 2.26 |  |  |  |  |

Deprem Hesap Sonuçları

Özdeğer Sistem Modal Haller

MODALALL

| Denklem Sayısı | 15 |
| --- | --- |
| Kütle Sayısı | 3 |
| Özdeğer Sayısı | 3 |

Özdeğerler ve Frekanslar

| Mod | Periyot (sn) | Frekans (çevrim/sn) | Açısal Frekans (rad/sn) | Özdeğer (rad/sn)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.14799 | 6.757227 | 42.456907 | 1802.588957 |
| 2 | 0.138128 | 7.239642 | 45.488015 | 2069.159517 |
| 3 | 0.134339 | 7.443861 | 46.771157 | 2187.541129 |

Modal Katkı Çarpanı

| Mod | Periyot (sn) | X-dir | Y-dir | Z-dir | X-rot | Y-rot | Z-rot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.14799 | -4.27103E-07 | 3.196858 | 0 | 0 | 0 | 0.001497 |
| 2 | 0.138128 | 3.196855 | 1.38885E-06 | 0 | 0 | 0 | -0.0094991 |
| 3 | 0.134339 | 0.004417 | -0.000696077 | 0 | 0 | 0 | 6.875093 |

Etkin Kütle Oranı (%)

| Mod | Periyot (sn) | X-dir | Y-dir | Z-dir | X-rot | Y-rot | Z-rot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.14799 | 1.78492E-12 | 99.999995 | 0 | 0 | 0 | 4.74099E-06 |
| 2 | 0.138128 | 99.999809 | 1.8874E-11 | 0 | 0 | 0 | 0.0001909 |
| 3 | 0.134339 | 0.0001909 | 4.74098E-06 | 0 | 0 | 0 | 99.999804 |

Toplam Etkin Kütle Oranı (%)

| Mod | Periyot (sn) | X-dir | Y-dir | Z-dir | X-rot | Y-rot | Z-rot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.14799 | 1.78492E-12 | 99.999995 | 0 | 0 | 0 | 4.74099E-06 |
| 2 | 0.138128 | 99.999809 | 99.999995 | 0 | 0 | 0 | 0.000195641 |
| 3 | 0.134339 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |

MODALSUPER

| Denklem Sayısı | 15 |
| --- | --- |
| Kütle Sayısı | 3 |
| Özdeğer Sayısı | 3 |

Özdeğerler ve Frekanslar

| Mod | Periyot (sn) | Frekans (çevrim/sn) | Açısal Frekans (rad/sn) | Özdeğer (rad/sn)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.14799 | 6.757227 | 42.456907 | 1802.588957 |
| 2 | 0.138128 | 7.239642 | 45.488015 | 2069.159517 |
| 3 | 0.134339 | 7.443861 | 46.771157 | 2187.541129 |

Modal Katkı Çarpanı

| Mod | Periyot (sn) | X-dir | Y-dir | Z-dir | X-rot | Y-rot | Z-rot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.14799 | -4.27103E-07 | 3.196858 | 0 | 0 | 0 | 0.001497 |
| 2 | 0.138128 | 3.196855 | 1.38885E-06 | 0 | 0 | 0 | -0.0094991 |
| 3 | 0.134339 | 0.004417 | -0.000696077 | 0 | 0 | 0 | 6.875093 |

Etkin Kütle Oranı (%)

| Mod | Periyot (sn) | X-dir | Y-dir | Z-dir | X-rot | Y-rot | Z-rot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.14799 | 1.78492E-12 | 99.999995 | 0 | 0 | 0 | 4.74099E-06 |
| 2 | 0.138128 | 99.999809 | 1.8874E-11 | 0 | 0 | 0 | 0.0001909 |
| 3 | 0.134339 | 0.0001909 | 4.74098E-06 | 0 | 0 | 0 | 99.999804 |

Toplam Etkin Kütle Oranı (%)

| Mod | Periyot (sn) | X-dir | Y-dir | Z-dir | X-rot | Y-rot | Z-rot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.14799 | 1.78492E-12 | 99.999995 | 0 | 0 | 0 | 4.74099E-06 |
| 2 | 0.138128 | 99.999809 | 99.999995 | 0 | 0 | 0 | 0.000195641 |
| 3 | 0.134339 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |

Eksenel Yük Karşılaştırma Raporu

TOPLAM YÜK (Döşemeler Kullanılarak):

G - Sabit Yükler:

| Kat | Kolon | Perde | Kiriş | Döşeme | Nervür Döşeme | Toplam (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (+3.15 m) | 2.700 | 0.000 | 2.100 | 4.402 | 0.000 | 9.202 |
| Toplam |  |  |  |  |  | 9.202 |

Q - Hareketli Yükler:

| Kat | Kolon | Perde | Kiriş | Döşeme | Nervür Döşeme | Toplam (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (+3.15 m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.697 | 0.000 | 1.697 |
| Toplam |  |  |  |  |  | 1.697 |

TOPLAM YÜK (Kirişlere Dağıtıldıktan Sonra):

G - Sabit Yükler:

| Kat | Kolon | Perde | Kiriş | Döşeme | Nervür Döşeme | Toplam (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (+3.15 m) | 2.700 | 0.000 | 6.502 | 0.000 | 0.000 | 9.202 |
| Toplam |  |  |  |  |  | 9.202 |

Q - Hareketli Yükler:

| Kat | Kolon | Perde | Kiriş | Döşeme | Nervür Döşeme | Toplam (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (+3.15 m) | 0.000 | 0.000 | 1.696 | 0.000 | 0.000 | 1.696 |
| Toplam |  |  |  |  |  | 1.696 |

BINA ANALİZİ KOLON VE PERDE EKSENEL YÜKLERİ:

| Kat | G (t) | Delta G (t) | Q (t) | Delta Q (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (+3.15 m) | 9.202 | 9.202 | 1.697 | 1.697 |
| Toplam |  | 9.202 |  | 1.697 |

Not: Bu tabloda yeralan değerler analiz sonucunda hesaplanan kolon ve perdelerin eksenel kuvvetlerinin toplamıdır.

BİNA ANALİZİ TOPLAM TABAN REAKSİYONLARI:

|  | G (t) | Q (t) |
| --- | --- | --- |
| Toplam | 9.202 | 1.697 |

Not: Bu tabloda yeralan değerler analiz sonucunda hesaplanan mesnetlenmiş düğüm noktalarının düşey reaksiyonları toplamıdır.

Kolon/Perde Donatı Hesapları

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |
| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |

S1  (A-2)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 25 - (0.9G-0.3Ez+Ex++0.3Ey-+H+x)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0.829 | - | 0.829 | t |
| M22 | 0.62 | 0.02 | 0.62 | t.m |
| M33 | 1.21 | 0.02 | 1.21 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 1.5 cm / 69.65 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.378 / 2.511 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 265 / 265 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.189 / 23.189 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S2  (A-3)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 26 - (0.9G-0.3Ez-Ex+-0.3Ey-+H-x)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0.488 | - | 0.488 | t |
| M22 | -0.10 | -0.01 | -0.10 | t.m |
| M33 | -1.20 | -0.01 | -1.20 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 18.3 cm / 68.47 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.379 / 2.511 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 265 / 265 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.167 / 23.167 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S3  (D-2)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 27 - (0.9G-0.3Ez+Ex-+0.3Ey++H+x)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0.488 | - | 0.488 | t |
| M22 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | t.m |
| M33 | 1.20 | 0.01 | 1.20 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 1.5 cm / 68.39 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.378 / 2.510 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 265 / 265 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.192 / 23.192 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S4  (D-3)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 28 - (0.9G-0.3Ez-Ex--0.3Ey++H-x)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0.829 | - | 0.829 | t |
| M22 | -0.62 | -0.02 | -0.62 | t.m |
| M33 | -1.21 | -0.02 | -1.21 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 19.1 cm / 69.71 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.378 / 2.511 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 265 / 265 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.192 / 23.192 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

Kolon/Perde Narinlik Hesapları

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |
| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |

| h | : Kat Yüksekliği |
| --- | --- |
| Δd | : Ortalama Göreli Kat Ötelemesi (Δd = di - di-1) |
| ΣNd | : Kritik Kombinasyonda Hesaplanan Tasarım Eksenel Kuvvetleri Toplamı |
| Cmb | : En büyük Q değerinin hesaplandığı kritik kombinasyon |
| ΣVf | : Kritik Kombinasyonda Hesaplanan Kesme Kuvvetleri Toplamı |
| ΣNk | : Kattaki Tüm Düşey Elemanların Burkulma Yüklerinin Toplamı |
| βs | : Kat için Moment Büyütme Katsayısı |
| Q | : Yanal Öteleme Kontrolu Katsayısı Q=1.5(dΔ)(ΣNd / h) / (Vf) |

Yön: 1 - YANAL ÖTELEME KONTROLU

| Kat | h (cm) | Δd (mm) | ΣNd (t) | ΣVf (t) | Komb | ΣNk (t) | βs | Q | Öteleme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 1.368 | 11.087 | 2.854 | 11 | 3651.538 | 1.004 | 0.002656≤ 0.05 | Önlenmiş |

Yön: 2 - YANAL ÖTELEME KONTROLU

| Kat | h (cm) | Δd (mm) | ΣNd (t) | ΣVf (t) | Komb | ΣNk (t) | βs | Q | Öteleme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 1.547 | 11.087 | 2.817 | 19 | 3435.355 | 1.004 | 0.003045≤ 0.05 | Önlenmiş |

MOMENT BUYUTME KATSAYILARI HESABI

| Lx, Ly | : X ve Y Doğrultusunda Net Kolon Boyları |
| --- | --- |
| Nd | : Kolonun Tasarım Eksenel Kuvveti |
| Ngd | : Kalıcı Yüklerin oluşturduğu tasarım eksenel yükü |
| Rm | : Sünme Katsayısı (Ngd / Nd) |
| GAlt, GÜst | : Kolon Ucu Dönmesi Engelleme Katsayıları |
| k | : Kolon Etkili Boyu Katsayısı (// = Yanal Ötelemesi Önlenmemiş) |
| Cm | : Burkulmada Moment Katsayısı |
| Ncr | : Kolon Burkulma Yükü |
| Lk | : Kolon Etkili (Burkulma) Boyu |
| i | : Eylemsizlik Yarıçapı |
| β | : Moment Büyütme Katsayısı |

| Kolon | Kat | b / h (cm) | Lx / Ly (cm) | Nd / Rm (t) | GAlt | GÜst | k | Cm | Ncr (t) | β | Lk / i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1 X | 30.0 | 265.0 | 3.221 | 1.000E+00 | 1.259E+00 | 0.81 X | 0.40 | 912.885 | 1.000 | 25 > 23 |
|  | Y | 30.0 | 265.0 | 1.0/1.0 | 1.000E+00 | 1.763E+00 | 0.84 X | 0.40 | 858.839 | 1.000 | 26 > 22 |
| S2 | 1 X | 30.0 | 265.0 | 3.221 | 1.000E+00 | 1.259E+00 | 0.81 X | 0.40 | 912.885 | 1.000 | 25 > 23 |
|  | Y | 30.0 | 265.0 | 1.0/1.0 | 1.000E+00 | 1.763E+00 | 0.84 X | 0.40 | 858.839 | 1.000 | 26 > 22 |
| S4 | 1 X | 30.0 | 265.0 | 3.221 | 1.000E+00 | 1.259E+00 | 0.81 X | 0.40 | 912.885 | 1.000 | 25 > 23 |
|  | Y | 30.0 | 265.0 | 1.0/1.0 | 1.000E+00 | 1.763E+00 | 0.84 X | 0.40 | 858.839 | 1.000 | 26 > 22 |
| S3 | 1 X | 30.0 | 265.0 | 3.221 | 1.000E+00 | 1.259E+00 | 0.81 X | 0.40 | 912.885 | 1.000 | 25 > 23 |
|  | Y | 30.0 | 265.0 | 1.0/1.0 | 1.000E+00 | 1.763E+00 | 0.84 X | 0.40 | 858.839 | 1.000 | 26 > 22 |

Kiriş Donatı Hesapları

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : A

Kiriş Özet Tablosu - K101

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K101 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 1.11 | 0.28 | 1.11 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 0.80 | 0.64 | 0.81 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |
| Vd (t) | 3.409 | 3.120 | 3.409 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K101 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 35.0 |  |
| d (cm) |  | 31.6 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 1.11 | 0.28 | 1.11 |
| As (cm2) | 0.97 | 0.24 | 0.97 |
| As, min (cm2 ) | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| As (cm2) | 0.97 | 0.24 | 0.97 |
| As (cm2) | 0.97 | 0.24 | 0.97 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 0.80 | 0.64 | 0.81 |
| As (cm2) | 0.70 | 0.56 | 0.71 |
| As, min (cm2 ) | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| As (cm2) | 0.70 | 0.56 | 0.71 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K101 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 3.409 | 3.120 | 3.409 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 6.573 | 6.573 | 6.573 |
| Vmaks (t) | 34.760 | 34.760 | 34.760 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 0.000 | 5.258 | 0.000 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 16.574 | 7.735 | 16.574 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 16.574 | 12.993 | 16.574 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.14 √ | 0.07 √ | 0.14 √ |
| Etriyeler | ø8/7 | ø8/15 | ø8/7 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

Sağlanan Donatı Alanları

| Etiket | Sol | K101 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Gereken |  |  |  |
| Üst Kenar (cm2) | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| Alt Kenar (cm2) | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| Gövde (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sağlanan |  |  |  |
| Üst Kenar (cm2) | 3.39 | 2.26 | 3.39 |
| Alt Kenar (cm2) | 2.26 | 3.39 | 2.26 |
| Gövde (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kullanım Oranı |  |  |  |
| Üst Kenar | 0.65 | 0.98 | 0.65 |
| Alt Kenar | 0.98 | 0.65 | 0.98 |
| Donatı Alanları |  |  |  |
| Montaj |  | 2ø12 |  |
| Üst Düz |  |  |  |
| Üst İlave |  |  |  |
| Pilye 3 |  |  |  |
| Pilye 2 |  |  |  |
| Pilye 1 |  | 1ø12 |  |
| Alt Düz |  | 2ø12 |  |
| Alt İlave |  |  |  |
| Gövde |  |  |  |

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : D

Kiriş Özet Tablosu - K102

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K102 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 1.11 | 0.28 | 1.11 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 0.81 | 0.64 | 0.80 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |
| Vd (t) | 3.408 | 3.120 | 3.408 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K102 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 35.0 |  |
| d (cm) |  | 31.6 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 1.11 | 0.28 | 1.11 |
| As (cm2) | 0.97 | 0.24 | 0.97 |
| As, min (cm2 ) | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| As (cm2) | 0.97 | 0.24 | 0.97 |
| As (cm2) | 0.97 | 0.24 | 0.97 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 0.81 | 0.64 | 0.80 |
| As (cm2) | 0.71 | 0.56 | 0.70 |
| As, min (cm2 ) | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| As (cm2) | 0.71 | 0.56 | 0.70 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K102 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 3.408 | 3.120 | 3.408 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 6.573 | 6.573 | 6.573 |
| Vmaks (t) | 34.760 | 34.760 | 34.760 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 0.000 | 5.258 | 0.000 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 16.574 | 7.735 | 16.574 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 16.574 | 12.993 | 16.574 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.14 √ | 0.07 √ | 0.14 √ |
| Etriyeler | ø8/7 | ø8/15 | ø8/7 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

Sağlanan Donatı Alanları

| Etiket | Sol | K102 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Gereken |  |  |  |
| Üst Kenar (cm2) | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| Alt Kenar (cm2) | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| Gövde (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sağlanan |  |  |  |
| Üst Kenar (cm2) | 3.39 | 2.26 | 3.39 |
| Alt Kenar (cm2) | 2.26 | 3.39 | 2.26 |
| Gövde (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kullanım Oranı |  |  |  |
| Üst Kenar | 0.65 | 0.98 | 0.65 |
| Alt Kenar | 0.98 | 0.65 | 0.98 |
| Donatı Alanları |  |  |  |
| Montaj |  | 2ø12 |  |
| Üst Düz |  |  |  |
| Üst İlave |  |  |  |
| Pilye 3 |  |  |  |
| Pilye 2 |  |  |  |
| Pilye 1 |  | 1ø12 |  |
| Alt Düz |  | 2ø12 |  |
| Alt İlave |  |  |  |
| Gövde |  |  |  |

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : 2

Kiriş Özet Tablosu - K103

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K103 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 1.33 | 0.33 | 1.33 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 0.67 | 0.74 | 0.67 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |
| Vd (t) | 2.772 | 2.486 | 2.772 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K103 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 35.0 |  |
| d (cm) |  | 31.6 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 1.33 | 0.33 | 1.33 |
| As (cm2) | 1.17 | 0.29 | 1.17 |
| As, min (cm2 ) | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| As (cm2) | 1.17 | 0.29 | 1.17 |
| As (cm2) | 1.17 | 0.29 | 1.17 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 0.67 | 0.74 | 0.67 |
| As (cm2) | 0.58 | 0.64 | 0.58 |
| As, min (cm2 ) | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| As (cm2) | 0.58 | 0.64 | 0.58 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K103 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 2.772 | 2.486 | 2.772 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 6.573 | 6.573 | 6.573 |
| Vmaks (t) | 34.760 | 34.760 | 34.760 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 0.000 | 5.258 | 0.000 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 16.574 | 7.735 | 16.574 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 16.574 | 12.993 | 16.574 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.14 √ | 0.07 √ | 0.14 √ |
| Etriyeler | ø8/7 | ø8/15 | ø8/7 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

Sağlanan Donatı Alanları

| Etiket | Sol | K103 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Gereken |  |  |  |
| Üst Kenar (cm2) | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| Alt Kenar (cm2) | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| Gövde (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sağlanan |  |  |  |
| Üst Kenar (cm2) | 3.39 | 2.26 | 3.39 |
| Alt Kenar (cm2) | 2.26 | 3.39 | 2.26 |
| Gövde (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kullanım Oranı |  |  |  |
| Üst Kenar | 0.65 | 0.98 | 0.65 |
| Alt Kenar | 0.98 | 0.65 | 0.98 |
| Donatı Alanları |  |  |  |
| Montaj |  | 2ø12 |  |
| Üst Düz |  |  |  |
| Üst İlave |  |  |  |
| Pilye 3 |  |  |  |
| Pilye 2 |  |  |  |
| Pilye 1 |  | 1ø12 |  |
| Alt Düz |  | 2ø12 |  |
| Alt İlave |  |  |  |
| Gövde |  |  |  |

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : 3

Kiriş Özet Tablosu - K104

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K104 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 1.33 | 0.33 | 1.33 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 0.67 | 0.74 | 0.67 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |
| Vd (t) | 2.772 | 2.486 | 2.772 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K104 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 35.0 |  |
| d (cm) |  | 31.6 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 1.33 | 0.33 | 1.33 |
| As (cm2) | 1.17 | 0.29 | 1.17 |
| As, min (cm2 ) | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| As (cm2) | 1.17 | 0.29 | 1.17 |
| As (cm2) | 1.17 | 0.29 | 1.17 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 0.67 | 0.74 | 0.67 |
| As (cm2) | 0.58 | 0.64 | 0.58 |
| As, min (cm2 ) | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| As (cm2) | 0.58 | 0.64 | 0.58 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K104 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 2.772 | 2.486 | 2.772 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 6.573 | 6.573 | 6.573 |
| Vmaks (t) | 34.760 | 34.760 | 34.760 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 0.000 | 5.258 | 0.000 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 16.574 | 7.735 | 16.574 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 16.574 | 12.993 | 16.574 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.14 √ | 0.07 √ | 0.14 √ |
| Etriyeler | ø8/7 | ø8/15 | ø8/7 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

Sağlanan Donatı Alanları

| Etiket | Sol | K104 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Gereken |  |  |  |
| Üst Kenar (cm2) | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| Alt Kenar (cm2) | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| Gövde (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sağlanan |  |  |  |
| Üst Kenar (cm2) | 3.39 | 2.26 | 3.39 |
| Alt Kenar (cm2) | 2.26 | 3.39 | 2.26 |
| Gövde (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kullanım Oranı |  |  |  |
| Üst Kenar | 0.65 | 0.98 | 0.65 |
| Alt Kenar | 0.98 | 0.65 | 0.98 |
| Donatı Alanları |  |  |  |
| Montaj |  | 2ø12 |  |
| Üst Düz |  |  |  |
| Üst İlave |  |  |  |
| Pilye 3 |  |  |  |
| Pilye 2 |  |  |  |
| Pilye 1 |  | 1ø12 |  |
| Alt Düz |  | 2ø12 |  |
| Alt İlave |  |  |  |
| Gövde |  |  |  |

Plak Döşeme Donatı Hesapları

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| d | Döşeme Etkili Kalılnlık |
| h | Döşeme Kalılnlık |
| q.maks | Maksimum Yük Kombinasyonu |
| L1 | Döşemenin Aks Doğrultusundaki Genişliği |
| L2 | Döşemenin Aks Doğrultusuna Dik Genişliği |
| C | Moment Katsayısı ( C = M / ( pd L2 ) ) |
| M | Taşıma Gücü Tasarım Momenti |
| As | Donatı Alanı |

Hesap Aksı : X1 -- Kat : 1

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | h/d (cm) Açı (°) | q.maks maks Kombinasyon (t/m2) | L 1 L 2 (cm) | Mesnet C M (t.m) | Açıklık C M (t.m) | Mc Sol Sağ (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Düz | Açıklık Donatıları Pilye Alt Düz | Sağ-Mesnet Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D106 | 10.0/8.1 0 | 0.870 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 20.00 370.00 | 0.5000 0.02 | 0.0000 0.00 | 0.00 0.21 | 0.00 3.35 | 1.22 3.35 | 1.42 3.35 | ø8/30 (U1) | - ø8/15 (A1) | ø8/30 (U1) |
| D104 | 10.0/8.1 0 | 0.870 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 200.00 300.00 | 0.0590 0.21 | 0.0450 0.16 | 0.21 0.21 | 1.42 3.35 | 1.42 3.35 | 1.42 3.35 | ø8/30 (U1) | ø8/30 (A1) ø8/30 (A1) | ø8/30 (U1) |
| D107 | 10.0/8.1 0 | 0.870 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 20.00 370.00 | 0.5000 0.02 | 0.0000 0.00 | 0.21 0.00 | 1.42 3.35 | 1.22 3.35 | 0.00 3.35 | ø8/30 (U1) | - ø8/15 (A1) | ø8/30 (U1) |

Hesap Aksı : X2 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT03 | 9.6/15.0 0 | 95.00 162.00 | 0.00 0.06 | 0.06 0.00 | 0.00 0.34 | 1.68 2.79 | 1.68 2.79 | 1.68 2.79 | ø8/18 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/36 (U1) |
| DT02 | 9.6/15.0 0 | 200.00 300.00 | 0.00 0.34 | 0.32 0.00 | 0.00 0.22 | 1.68 2.79 | 1.68 2.79 | 1.68 4.19 | ø8/36 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/36 (U1) |

Hesap Aksı : Y1 -- Kat : 1

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | h/d (cm) Açı (°) | q.maks maks Kombinasyon (t/m2) | L 1 L 2 (cm) | Mesnet C M (t.m) | Açıklık C M (t.m) | Mc Sol Sağ (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Düz | Açıklık Donatıları Pilye Alt Düz | Sağ-Mesnet Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D108 | 10.0/8.1 0 | 0.870 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 20.00 270.00 | 0.5000 0.02 | 0.0000 0.00 | 0.00 0.11 | 0.00 3.35 | 1.22 3.35 | 1.28 3.35 | ø8/30 (U1) | - ø8/15 (A1) | ø8/30 (U1) |
| D104 | 10.0/7.3 0 | 0.870 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 300.00 200.00 | 0.0330 0.11 | 0.0250 0.09 | 0.11 0.11 | 1.28 3.35 | 1.28 3.35 | 1.42 3.35 | ø8/30 (U2) | ø8/30 (A2) ø8/30 (A2) | ø8/30 (U2) |
| D105 | 10.0/8.1 0 | 0.870 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 20.00 270.00 | 0.5000 0.02 | 0.0000 0.00 | 0.11 0.00 | 1.42 3.35 | 1.22 3.35 | 0.00 3.35 | ø8/30 (U1) | - ø8/15 (A1) | ø8/30 (U1) |

Hesap Aksı : Y2 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

| Etiket | B1 B2 (cm) | h d (cm) | M-Üst M-Alt (t.m) | As-Gerekli Üst/Alt (cm2) | As-Sağlanan Üst/Alt (cm2) | Donatılar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y2 | - - | 30.0 24.3 | 0.18 0.08 | 4.25 4.25 | 8.55 8.55 | Üst: ø14/18 (U1) Alt: ø14/18 (A1) |

Hesap Aksı : X1 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

| Etiket | B1 B2 (cm) | h d (cm) | M-Üst M-Alt (t.m) | As-Gerekli Üst/Alt (cm2) | As-Sağlanan Üst/Alt (cm2) | Donatılar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | - - | 30.0 24.3 | 0.22 0.17 | 4.25 4.25 | 8.55 8.55 | Üst: ø14/18 (U1) Alt: ø14/18 (A1) |

Hesap Aksı : Y1 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT03 | 8.8/15.0 0 | 182.00 95.00 | 0.00 0.03 | 0.13 0.00 | 0.00 0.16 | 1.54 2.79 | 1.54 2.79 | 1.54 4.19 | ø8/36 (U2) | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/36 (U2) |

Zımbalama Kontrolleri

Sonlu elemanlar analizi kabuk sonuçlarından elde edilen Kayma Kuvveti değerleri (V13 ve V23), zımbalama çevresi boyunca tüm kombinasyonlar arasından en büyük Vpd seçilerek listelenmiştir. Deprem yük hallerine ait etkiler kombinasyonlarda Dayanım Fazlalığı Katsayısı, D, ile büyütülmüştür.

Kolon: S1 (Kat: 1)

Zımbalama Kontrolü: Kolon Yüzünden d/2 Mesafede
      SE Plak Kesme Sonuçları: V13 = 0.417 t/m,  V23 = 0.189 t/m,  Vpd = 0.417 t/m,  Kritik Kombinasyon: (1)  1.4G+1.6Q+1.6Qr
      Döşeme:  h = 30.0  d = 24.3 cm
      Zımbalama Bölgesi: Çevre (u)= 84.3 cm,  Alan (A)= 1776.62 cm2,  Zımbalama Alanı (u*d)= 2048.49 cm2
      τpd = Vpd / d = 1.717 t/m2≤ Fctd = 128.000 t/m2  Zımbalama donatısı gerekmemektedir.   √ Uygun...

Kolon: S2 (Kat: 1)

Zımbalama Kontrolü: Kolon Yüzünden d/2 Mesafede
      SE Plak Kesme Sonuçları: V13 = 0.108 t/m,  V23 = 0.374 t/m,  Vpd = 0.374 t/m,  Kritik Kombinasyon: (22)  G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex+-Ey+
      Döşeme:  h = 30.0  d = 24.3 cm
      Zımbalama Bölgesi: Çevre (u)= 84.3 cm,  Alan (A)= 1776.62 cm2,  Zımbalama Alanı (u*d)= 2048.49 cm2
      τpd = Vpd / d = 1.537 t/m2≤ Fctd = 128.000 t/m2  Zımbalama donatısı gerekmemektedir.   √ Uygun...

Kolon: S4 (Kat: 1)

Zımbalama Kontrolü: Kolon Yüzünden d/2 Mesafede
      SE Plak Kesme Sonuçları: V13 = 0.436 t/m,  V23 = 0.319 t/m,  Vpd = 0.436 t/m,  Kritik Kombinasyon: (4)  1.4G+1.6Qs2+1.6Qr
      Döşeme:  h = 30.0  d = 24.3 cm
      Zımbalama Bölgesi: Çevre (u)= 84.3 cm,  Alan (A)= 1776.62 cm2,  Zımbalama Alanı (u*d)= 2048.49 cm2
      τpd = Vpd / d = 1.795 t/m2≤ Fctd = 128.000 t/m2  Zımbalama donatısı gerekmemektedir.   √ Uygun...

Kolon: S3 (Kat: 1)

Zımbalama Kontrolü: Kolon Yüzünden d/2 Mesafede
      SE Plak Kesme Sonuçları: V13 = 0.338 t/m,  V23 = 0.220 t/m,  Vpd = 0.338 t/m,  Kritik Kombinasyon: (1)  1.4G+1.6Q+1.6Qr
      Döşeme:  h = 30.0  d = 24.3 cm
      Zımbalama Bölgesi: Çevre (u)= 138.6 cm,  Alan (A)= 2288.75 cm2,  Zımbalama Alanı (u*d)= 3367.98 cm2
      τpd = Vpd / d = 1.393 t/m2≤ Fctd = 128.000 t/m2  Zımbalama donatısı gerekmemektedir.   √ Uygun...

Döşeme Minimum Kalınlık Kontrolleri

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

Tanımlar

| Tip | Açıklama | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tek Yönlü |  | İki Yönlü (Üç Kenar Süreksiz) |
|  | İki Yönlü (Dört Kenar Sürekli) |  | İki Yönlü (İki Uzun Kenar Süreksiz) |
|  | İki Yönlü (Bir Uzun Kenar Süreksiz) |  | İki Yönlü (Üç Kenar Süreksiz) |
|  | İki Yönlü (Bir Kısa Kenar Süreksiz) |  | İki Yönlü (Dört Kenar Süreksiz) |
|  | İki Yönlü (İki Komşu Kenar Süreksiz) |  | Konsol Plak |
|  | İki Yönlü (İki Kısa Kenar Süreksiz) |  |  |

| Sembol | Açıklama |
| --- | --- |
| ℓs | Döşemenin Kısa Doğrultuda, Mesnet Eksenleri Arasında Kalan Açıklığı |
| ℓsn | Döşemenin Kısa Doğrultudaki Serbest Açıklığı |
| ℓℓ | Döşemenin Uzun Doğrultuda, Mesnet Eksenleri Arasında Kalan Açıklığı |
| m | Döşeme Uzun Kenarının Kısa Kenarına Oranı |
| αs | Döşeme Sürekli Kenar UzunluklarıToplamının Kenar Uzunlukları Toplamına Oranı |
| hmin | Gerekli Döşeme Kalınlığı |
| hSağ | Mevcut Döşeme Kalınlığı |

Birim: cm

Sonuçların Özeti

| Etiket | Kat | st | ℓs | ℓℓ | ℓsn | m | αs | hSağ | hmin | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D104 | 1 |  | 250.0 | 350.0 | 200.0 | 1.400 | 1.000 | 10.0 | 8.0 | √ |
| D105 | 1 |  | 28.3 | 270.0 | 28.3 | 0.000 | 0.000 | 10.0 | 8.0 | √ |
| D106 | 1 |  | 28.3 | 370.0 | 28.3 | 0.000 | 0.000 | 10.0 | 8.0 | √ |
| D107 | 1 |  | 28.3 | 370.0 | 28.3 | 0.000 | 0.000 | 10.0 | 8.0 | √ |
| D108 | 1 |  | 28.3 | 270.0 | 28.3 | 0.000 | 0.000 | 10.0 | 8.0 | √ |

Radye Temel Hesapları

Zemin Parametreleri

| Parametre | Değer | Birim |
| --- | --- | --- |
| Yerel Zemin Sınıfı | ZD | - |
| Temel Taşıma Gücü Karakterististik Dayanımı(qk) | 30.00 | t/m2 |
| Temel Taşıma Gücü Dayanım Kaysayısı(γRv) | 1.4 | - |
| Temel Taşıma Gücü Tasarım Dayanımı(qt) | 21.43 | t/m2 |
| Zemin Düşey Yatak Katsayısı | 1450.000 | t/m3 |
| Radye Beton Sınıfı | C30 | - |
| Radye Donatı Sınıfı | B420C | - |

Tasarım Özet Raporu

Temel Basınç ve Momentler

| Parametre | Eleman | Kritik Kombinasyon | Değer | Birim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksimum Temel Taban Basıncı | DT01 | 1.4G+1.6Q+1.6Qr | 7.67 < 21.43 √ | t/m2 |
| Yön 1 Maksimum Alt Moment | DT01 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex-+0.3Ey- | 1.89 | t.m/m |
| Yön 2 Maksimum Alt Moment | DT01 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex+-Ey+ | 2.30 | t.m/m |
| Yön 1 Maksimum Üst Moment | DT01 | 1.4G+1.6Q+1.6Qr | -1.46 | t.m/m |
| Yön 2 Maksimum Üst Moment | DT01 | Ey+ | -2.10 | t.m/m |

Radye Temel Özellikleri

| Döşeme | h (cm) | gzati (t/m2) | gEk (t/m2) | q (t/m2) | Beton Örtüsü (cm) | Açı (°) | DelZ (cm) | Yatak Katsayısı (t/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT02 | 15.0 | 0.375 | 0.313 | 0.200 | 5.0 | 0.000 | 117.0 | 1450.000 |
| DT03 | 15.0 | 0.375 | 0.313 | 0.200 | 5.0 | 0.000 | 117.0 | 1450.000 |
| DT01 | 30.0 | 0.750 | 1.500 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 0.0 | 1450.000 |

Sonlu Elemanlar Düğüm Noktası Bilgileri

| Düğüm No | X (cm) | Y (cm) | Z (cm) | Yay Sabiti (t/m) | Düğüm No | X (cm) | Y (cm) | Z (cm) | Yay Sabiti (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1719.84 | 1688.90 | -102.00 | 121.011 | 9 | 2089.84 | 1688.90 | -102.00 | 82.531 |
| 10 | 2089.84 | 2038.90 | -102.00 | 81.688 | 11 | 1839.84 | 2038.90 | -102.00 | 128.880 |
| 12 | 1839.84 | 1920.90 | -102.00 | 94.400 | 13 | 1719.84 | 1920.90 | -102.00 | 102.978 |
| 14 | 1839.84 | 1688.90 | -102.00 | 199.625 | 22 | 1839.84 | 1979.90 | -102.00 | 198.931 |
| 23 | 1839.84 | 1862.90 | -102.00 | 100.375 | 24 | 1839.84 | 1804.90 | -102.00 | 136.861 |
| 25 | 1839.84 | 1746.90 | -102.00 | 94.942 | 32 | 2039.84 | 2038.90 | -102.00 | 132.215 |
| 33 | 1989.84 | 2038.90 | -102.00 | 164.007 | 34 | 1939.84 | 2038.90 | -102.00 | 182.660 |
| 35 | 1889.84 | 2038.90 | -102.00 | 109.700 | 43 | 2089.84 | 1738.90 | -102.00 | 127.299 |
| 44 | 2089.84 | 1788.90 | -102.00 | 151.973 | 45 | 2089.84 | 1838.90 | -102.00 | 156.967 |
| 46 | 2089.84 | 1888.90 | -102.00 | 156.967 | 47 | 2089.84 | 1938.90 | -102.00 | 153.733 |
| 48 | 2089.84 | 1988.90 | -102.00 | 129.816 | 54 | 2039.84 | 1688.90 | -102.00 | 127.452 |
| 55 | 1989.84 | 1688.90 | -102.00 | 152.940 | 56 | 1939.84 | 1688.90 | -102.00 | 153.152 |
| 57 | 1889.84 | 1688.90 | -102.00 | 179.787 | 59 | 1779.84 | 1688.90 | -102.00 | 203.980 |
| 64 | 1719.84 | 1862.90 | -102.00 | 167.287 | 65 | 1719.84 | 1804.90 | -102.00 | 242.020 |
| 66 | 1719.84 | 1746.90 | -102.00 | 215.691 | 68 | 1779.84 | 1920.90 | -102.00 | 127.190 |
| 104 | 1812.35 | 1813.81 | -102.00 | 265.403 | 105 | 1839.84 | 1850.90 | -102.00 | 196.874 |
| 106 | 2014.73 | 1730.04 | -102.00 | 294.137 | 107 | 2049.00 | 1764.41 | -102.00 | 293.151 |
| 108 | 1821.67 | 1746.23 | -102.00 | 314.936 | 109 | 1839.84 | 1796.90 | -102.00 | 176.161 |
| 110 | 1891.76 | 1993.51 | -102.00 | 487.171 | 111 | 1957.61 | 1993.21 | -102.00 | 386.407 |
| 112 | 2011.92 | 1996.43 | -102.00 | 325.278 | 113 | 2056.25 | 2004.89 | -102.00 | 203.234 |
| 114 | 1839.84 | 1913.57 | -102.00 | 136.050 | 115 | 1807.74 | 1894.17 | -102.00 | 329.981 |
| 116 | 1784.36 | 1779.78 | -102.00 | 448.205 | 117 | 1764.38 | 1729.31 | -102.00 | 307.818 |
| 118 | 1767.85 | 1840.26 | -102.00 | 394.916 | 119 | 1757.32 | 1886.12 | -102.00 | 246.344 |
| 120 | 1874.02 | 1866.93 | -102.00 | 314.800 | 121 | 1912.67 | 1728.85 | -102.00 | 292.224 |
| 122 | 1964.84 | 1732.21 | -102.00 | 339.513 | 123 | 1999.45 | 1835.13 | -102.00 | 350.032 |
| 124 | 2046.54 | 1813.90 | -102.00 | 334.722 | 125 | 2046.54 | 1863.90 | -102.00 | 334.878 |
| 126 | 1941.96 | 1817.58 | -102.00 | 385.549 | 127 | 1997.61 | 1781.13 | -102.00 | 444.055 |
| 128 | 1926.66 | 1857.44 | -102.00 | 223.502 | 129 | 1890.35 | 1834.13 | -102.00 | 259.701 |
| 130 | 1895.82 | 1761.30 | -102.00 | 152.382 | 131 | 1936.47 | 1774.67 | -102.00 | 326.166 |
| 132 | 2055.69 | 1723.05 | -102.00 | 195.494 | 133 | 1857.95 | 1746.14 | -102.00 | 254.105 |
| 134 | 1998.78 | 1890.34 | -102.00 | 356.004 | 135 | 2046.54 | 1913.90 | -102.00 | 343.006 |
| 136 | 1871.00 | 1923.94 | -102.00 | 424.760 | 137 | 1990.81 | 1942.45 | -102.00 | 478.205 |
| 138 | 2047.41 | 1962.33 | -102.00 | 312.695 | 139 | 1839.84 | 1742.90 | -102.00 | 50.845 |
| 140 | 1930.06 | 1952.29 | -102.00 | 365.893 | 141 | 1936.81 | 1901.91 | -102.00 | 466.964 |
| 142 | 1878.68 | 1796.80 | -102.00 | 307.619 | 143 | 1967.14 | 1861.64 | -102.00 | 228.065 |

Radye Temel Taban Basıncı Özet

Kombinasyon : Zarf (Min )

| Döşeme | σmax (t/m2) | σmin (t/m2) | Döşeme | σmax (t/m2) | σmin (t/m2) | Döşeme | σmax (t/m2) | σmin (t/m2) | Döşeme | σmax (t/m2) | σmin (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT02 | 0.00 | 0.00 | DT03 | 0.00 | 0.00 | DT01 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |

Kombinasyon : Zarf (Maks )

| Döşeme | σmax (t/m2) | σmin (t/m2) | Döşeme | σmax (t/m2) | σmin (t/m2) | Döşeme | σmax (t/m2) | σmin (t/m2) | Döşeme | σmax (t/m2) | σmin (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT02 | 0.00 | 0.00 | DT03 | 0.00 | 0.00 | DT01 | 7.67 | 0.00 | - | - | - |

Radye Temel Momentleri Özet

Kombinasyon : Zarf (Min )

| Döşeme | Max Mx (t.m/m) | Min Mx (t.m/m) | Max My (t.m/m) | Min My (t.m/m) | Max Mxy (t.m/m) | Min Mxy (t.m/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT02 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | -0.13 |
| DT03 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.03 |
| DT01 | 0.00 | -1.43 | 0.00 | -1.90 | 0.00 | -0.71 |

Kombinasyon : Zarf (Maks )

| Döşeme | Max Mx (t.m/m) | Min Mx (t.m/m) | Max My (t.m/m) | Min My (t.m/m) | Max Mxy (t.m/m) | Min Mxy (t.m/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT02 | 0.32 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| DT03 | 0.10 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| DT01 | 1.52 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |

Temel Taban Basıncı SE Konturları

Temel Taban Basıncı : Zarf (Min )

Temel Taban Basıncı : Zarf (Maks )

Gerekli Donatı Alanları SE Konturları (Lokal)

Yön 1 Alt Donatı (As1-Alt) : Zarf (Min )

Yön 2 Alt Donatı (As2-Alt) : Zarf (Min )

Yön 1 Üst Donatı (As1-Üst) : Zarf (Min )

Yön 2 Üst Donatı (As2-Üst) : Zarf (Min )

Yön 1 Alt Donatı (As1-Alt) : Zarf (Maks )

Yön 2 Alt Donatı (As2-Alt) : Zarf (Maks )

Yön 1 Üst Donatı (As1-Üst) : Zarf (Maks )

Yön 2 Üst Donatı (As2-Üst) : Zarf (Maks )

Döşeme Donatı Hesapları

Hesap Aksı : Y3 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT02 | 8.8/15.0 0 | 300.00 200.00 | 0.00 1.83 | 0.34 0.00 | 0.00 1.85 | 6.17 6.98 | 1.54 2.79 | 6.23 8.38 | ø8/9 (U2) | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/9 (U2) |

Hesap Aksı : X2 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT03 | 9.6/15.0 0 | 95.00 162.00 | 0.00 0.06 | 0.06 0.00 | 0.00 0.34 | 1.68 2.79 | 1.68 2.79 | 1.68 2.79 | ø8/18 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/36 (U1) |
| DT02 | 9.6/15.0 0 | 200.00 300.00 | 0.00 0.34 | 0.32 0.00 | 0.00 0.22 | 1.68 2.79 | 1.68 2.79 | 1.68 4.19 | ø8/36 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/36 (U1) |

Y2 Hesap Aksı (SE Sabit Band)

Hesap Aksı : Y2 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

| Etiket | B1 B2 (cm) | h d (cm) | M-Üst M-Alt (t.m) | As-Gerekli Üst/Alt (cm2) | As-Sağlanan Üst/Alt (cm2) | Donatılar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y2 | - - | 30.0 24.3 | 0.18 0.08 | 4.25 4.25 | 8.55 8.55 | Üst: ø14/18 (U1) Alt: ø14/18 (A1) |

X1 Hesap Aksı (SE Sabit Band)

Hesap Aksı : X1 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

| Etiket | B1 B2 (cm) | h d (cm) | M-Üst M-Alt (t.m) | As-Gerekli Üst/Alt (cm2) | As-Sağlanan Üst/Alt (cm2) | Donatılar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | - - | 30.0 24.3 | 0.22 0.17 | 4.25 4.25 | 8.55 8.55 | Üst: ø14/18 (U1) Alt: ø14/18 (A1) |

Hesap Aksı : Y1 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT03 | 8.8/15.0 0 | 182.00 95.00 | 0.00 0.03 | 0.13 0.00 | 0.00 0.16 | 1.54 2.79 | 1.54 2.79 | 1.54 4.19 | ø8/36 (U2) | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/36 (U2) |

| M1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merdiven Bilgileri Merdiven Genişliği (b): |  | : | 120.0 |  | cm |  |
| Sol Sahanlık Genişliği (bSol): |  | : | 25.0 |  | cm |  |
| Sağ Sahanlık Genişliği (bSag): |  | : | 25.0 |  | cm |  |
| Basamak Sayısı (n): |  | : | 1 |  | cm |  |
| Basamak Genişliği (a): |  | : | 30.0 |  | cm |  |
| Basamak Yüksekliği (s): |  | : | 15.0 |  | cm |  |
| Mesnet Genişliği (bM): |  | : | 30.0 |  | cm |  |
| PasPayı |  | : | 2.0 |  | cm |  |
| Plak Kalınlığı (Kol) (dK): |  | : | 15.0 |  | cm |  |
| Plak Kalınlığı (Sol Sahanlık) : |  | : | 30.0 |  | cm |  |
| Plak Kalınlığı (Sağ Sahanlık) : |  | : | 12.0 |  | cm |  |
| Yükler İlave Sabit Yük (G): |  | (G): | 0.150 |  | t/m2 |  |
| Hareketli Yük (Q): |  | (Q): | 0.350 |  | t/m2 |  |
| Plak Ağırlığı: |  | (GPlak): | 0.000 |  | t/m |  |
| Basamak Ağırlığı |  | (GBas): | 0.000 |  | t/m |  |
| Toplam Sabit Yük |  | (GTot): | 0.000 |  | t/m |  |
| Toplam Sabit Yük (Faktörlü) |  | (PTot): | 0.000 |  | t/m |  |
| Kesit Kuvvetleri Moment: |  |  | 0.09 |  | t.m |  |
| Donatı Hesabı |  |  |  |  |  |  |
| # |  |  |  |  | Moment (t.m) |  | Donatı Alanı (cm2) |  | Seçilen Donatı |
| 1 |  | Basamak Asal Donatısı |  |  | 0.09 |  | 2.38 |  | 4ø8/22 |
| 2 |  | Merdiven Enine Donatısı |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 2ø8/8 |
| 3 |  | Etriye |  |  | 0.00 |  | 0.01 |  | 15ø8/7 |
| 4 |  | Taşıyıcı Basamak Boyuna Dağıtma Donatısı (Alt) |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 6ø8/23 |