| # |  | Moment (t.m) | Donatı Alanı (cm2) | Seçilen Donatı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Basamak Asal Donatısı | 0.09 | 2.38 | 4ø8/22 |
| 2 | Merdiven Enine Donatısı | 0.00 | 0.00 | 2ø8/8 |
| 3 | Etriye | 0.00 | 0.01 | 15ø8/7 |
| 4 | Taşıyıcı Basamak Boyuna Dağıtma Donatısı (Alt) | 0.00 | 0.00 | 6ø8/23 |

| Çine OSB Kreş Projesi | Emre Karaman (35090) |
| --- | --- |
| M1 Rev: 1 | Yapan: Halil İbrahim Salcı Kontrol: |

| M1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Merdiven Bilgileri Merdiven Genişliği (b): | : | 120.0 | cm |
| Sol Sahanlık Genişliği (bSol): | : | 25.0 | cm |
| Sağ Sahanlık Genişliği (bSag): | : | 25.0 | cm |
| Basamak Sayısı (n): | : | 1 | cm |
| Basamak Genişliği (a): | : | 30.0 | cm |
| Basamak Yüksekliği (s): | : | 15.0 | cm |
| Mesnet Genişliği (bM): | : | 30.0 | cm |
| PasPayı | : | 2.0 | cm |
| Plak Kalınlığı (Kol) (dK): | : | 15.0 | cm |
| Plak Kalınlığı (Sol Sahanlık) : | : | 30.0 | cm |
| Plak Kalınlığı (Sağ Sahanlık) : | : | 12.0 | cm |
| Yükler İlave Sabit Yük (G): | (G): | 0.150 | t/m2 |
| Hareketli Yük (Q): | (Q): | 0.350 | t/m2 |
| Plak Ağırlığı: | (GPlak): | 0.000 | t/m |
| Basamak Ağırlığı | (GBas): | 0.000 | t/m |
| Toplam Sabit Yük | (GTot): | 0.000 | t/m |
| Toplam Sabit Yük (Faktörlü) | (PTot): | 0.000 | t/m |
| Kesit Kuvvetleri Moment: |  | 0.09 | t.m |
| Donatı Hesabı |  |  |  |