AYDIN İLİ, ÇİNE İLÇESİ, ÇALTI MAHALLESİ, ÇİNE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 109 ADA, 50 PARSEL SAHASI

PARSEL BAZINDA ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ

GEOTEKNİK RAPORU

Tarih: 17.01.2025

İçindekiler

1. GİRİŞ	2

2. İNŞAAT SAHASI HAKKINDA BİLGİLER	2

3. YAPI HAKKINDA BİLGİLER	2

4. MEVCUT ZEMİN ARAŞTIRMALARI	3

4.1. Arazi Deneyleri Sonuçlarının Değerlendirilmesi	3

4.1.1. Jeofizik Deney Sonuçları	3

4.2. Laboratuvar Deneyleri Sonuçlarının Değerlendirilmesi	5

5. İLAVE ZEMİN ARAŞTIRMALARI	5

6. İDEALİZE ZEMİN PROFİLLERİ (ARAZİ ZEMİN MODELİ) VE YERALTI SUYU DURUMLARI	5

6.1. İdealize Zemin Profilleri	5

6.2. Yeraltısuyu Durumları	6

7. GEOTEKNİK TASARIM PARAMETRELERİNİN TESPİTİ	6

8. DEPREMSELLİK	6

8.1. Yerel Zemin Sınıfının Belirlenmesi	6

8.2. Deprem Yer Hareketine İlişkin Veriler	7

9. YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİNİN İRDELENMESİ	9

9.1. Temel Sistemine İlişkin Geoteknik Analiz ve Değerlendirmeler	9

9.1.1. Yüzeysel Temeller	9

9.2. Önerilen Temel Sistemi	15

9.3. Yapı Temelleri İle İlgili Diğer Hususlar	15

9.3.1. Sıvılaşma ve Yanal Yayılma	15

9.3.3. Drenaj ve İzolasyon	15

9.3.4. Şev Güvenliğine İlişkin Değerlendirmeler	16

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER	16

# 1. GİRİŞ

Aydın İli, Çine İlçesi,  Çaltı Mahallesi, Çine Organize Sanayi Bölgesi, 109 Ada, 50 Parsel’de çelik nitelikli inşa edilecek olan projede zemin etüd veri raporu müellifi “Jeoloji Müh. Fatih Şekerler” olup sözkonusu yapının mimari proje ve zemin etüd veri raporu dikkate alınarak geoteknik açıdan (zemin profili, depremsellik, taşıma gücü, oturmalar, şişme-göçme, şev stabilitesi, zemin-yapı etkileşimi) değerlendirilmesi bu rapor kapsamında yapılacaktır.

# 2. İNŞAAT SAHASI HAKKINDA BİLGİLER

- İnşaat sahası Aydın İli, Çine İlçesi,  Çaltı Mahallesi, Çine Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer almaktadır. İnşaat sahasına her mevsim ulaşım mümkündür. Yerbulduru haritası Şekil 1’de verilmektedir.

- İnşaat sahası düz topoğrafyaya sahiptir.

Şekil 1 – Yer Bulduru Haritası

# 3. YAPI HAKKINDA BİLGİLER

- Mimari proje müellifi tarafından verilen bilgilere göre sözkonusu yapılar radye temel sistemine sahip tek (1) katlı bina türü betonarme binalar olup;

- Yapı oturum alanları:

- İdari Bina            : 20 x 25 = 500 m2.

- Jandarma Binası: 12,20 x 29,65 = 361,73 m2.

- İtfaiye Binası      : 15 x 15 = 225 m2.

- Sözkonusu yapıların temel derinliği yüzeysel ((Df)=50 cm) olarak bildirilmiştir.

- 2019 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Bina Kullanım Sınıfları, bina kullanım amaçlarına bağlı olarak  2019 T.B.D.Y. Tablo 3.1’de verilmekte olup bina türü endüstri nitelikli yapılar için B.K.S.=3; Bina Önem Katsayısı I=1.0; 2019 T.B.D.Y. Tablo 3.3’e göre Bina Yükseklik Sınıfı BYS=8 (h=3m)’dir.

- Yapı temelini etkileyen maksimum temel taban gerilmesi 150 kPa olarak bildirilmiştir.

# 4. MEVCUT ZEMİN ARAŞTIRMALARI

Zemin ve Temel Etüdü Veri Raporu kapsamında yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmektedir.

- 30.12.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olan arazi çalışmaları kapsamında altı (6) adet 10,00m’lik sondaj kuyusu açılarak serbest basınç deneyleri ve nokta yükleme deneyleri gerçekleştirilmiş olup laboratuvara verilmek üzere karot ile zemin numuneleri alınmıştır. Alınan numune örnekleri üzerinde doğal birim hacim ağırlık ve serbest basınç deneyleri Tralles Zemin Kaya Mekaniği ve Su Analiz Laboratuvarında ilgili tekniker, laborant ve mühendislerce yapılıp onaylanmıştır.

- İnceleme sahası “Kategori 2” sınıfında verilmektedir.

İlgili arazi ve laboratuvar deneyleri mevcut zemini detaylı analiz edip mühendislik analizlerinde (taşıma gücü, oturma-şişme-göçme, sıvılaşma, şev stabilitesi vb.) kullanılacak parametrelerin bulunmasına yönelik gerçekleştirilmiştir.

## 4.1. Arazi Deneyleri Sonuçlarının Değerlendirilmesi

### 4.1.1. Jeofizik Deney Sonuçları

Gerçekleştirilen jeozifizik çalışmaların sonucunda elde edilen Vs-Derinlik grafiği Şekil 2’de verilmektedir.

Şekil 2  - Vs-Derinlik Grafiği

## 4.2. Laboratuvar Deneyleri Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Laboratuvar deneyleri kapsamında sondajlardan alınan örselenmiş zemin numuneleri üzerinde; Doğal Su Muhtevası, Doğal Birim Hacim Ağırlık, Atterberg Limitleri, Elek Analizi deneyleri gerçekleştirilmiştir. Zemin mekaniği laboratuvar deneyleri özeti Tablo 1 ‘de verilmiştir.

Tablo 1 – Laboratuvar Özet Tablosu

# 5. İLAVE ZEMİN ARAŞTIRMALARI

Mevcut “Zemin ve Temel Etüdü Veri Raporu” kapsamındaki araştırma çalışmaları yeterli veriyi sağladığından dolayı ilave zemin araştırması yapılmamıştır.

# 6. İDEALİZE ZEMİN PROFİLLERİ (ARAZİ ZEMİN MODELİ) VE YERALTI SUYU DURUMLARI

## 6.1. İdealize Zemin Profilleri

Zemin ve Temel Etüdü Veri Raporu kapsamında gerçekleştirilen sondaj ve laboratuvar deneyleri sonuçları ışığında hazırlanan idealize zemin profili Şekil 3’te verilmektedir.

Şekil 3 – İdealize Zemin Profili

## 6.2. Yeraltısuyu Durumları

İnceleme sahasında yapılan sondajlarda yer altı suyuna rastlanılmamıştır. Bölgede mevsimsel yağış rejimine bağlı yüzey suyu hareketleri gözlenebilir. Bölgede mevsimsel yağış rejimine bağlı yüzey suyu hareketleri gözlenebilir.

# 7. GEOTEKNİK TASARIM PARAMETRELERİNİN TESPİTİ

Rapor kapsamında kullanılan geoteknik parametreler ilgili bölüm altında detaylı açıklanmıştır.

Bodrum perdelerine etkiyen statik zemin basınçları formülasyonu Tablo 2’de verilmektedir.

Tablo 2 - Bodrum Perdelerine Etkiyen Statik Zemin Basınçları (2019 T.B.D.Y. Tablo 16.2.)

Sözkonusu yapılarda bodrum bulunmadığından dolayı bodrum perdelerine etkiyen statik zemin basıncı hesaplanmamıştır.

# 8. DEPREMSELLİK

## 8.1. Yerel Zemin Sınıfının Belirlenmesi

Yerel zemin sınıflarının belirlenmesi için, bu sınıflara ilişkin özellikler Tablo 3 ‘da verilen aşağıdaki bağıntı ile hesaplanabilir.

Tablo 3 - Yerel Zemin Sınıfları 2019 T.B.D.Y. Denklem(16.1)

Ortalama kayma dalgası hızı Vs30 =336-335 m/s olarak jeofizik deneyi sonuçlarında verilmektedir. Buna göre Tablo 6 dikkate alınarak yerel zemin sınıfı ZD olarak belirlenmiştir.

## 8.2. Deprem Yer Hareketine İlişkin Veriler

İnceleme alanı için AFAD tarafından hazırlanan deprem bölgeleri için tehlike haritasında gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Şekil 4  -Türkiye Deprem Tehlike Haritasına göre inceleme alanı gösterimi

Yukarıda yapılan değerlendirmeler ile AFAD tarafından geliştirilmiş Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması kullanılarak deprem durumu için kullanılacak veriler elde edilmiştir. Etüt sahasının türkiye deprem tehlike haritası esas alınarak belirlenen deprem yer hareketine ilişkin veriler Tablo 6’da verilmektedir.

Tablo 4 – Etüt Sahasının Türkiye Deprem Tehlike Haritası Esas Alınarak Belirlenen Deprem Yer Hareketine İlişkin Veriler

Hesaplamalarda kullanılmak üzere verilen deprem parametre özetleri Tablo 5’de verilmektedir.

Tablo 5 – Deprem Parametre Özetleri

| Koordinatlar |  | Yerel Zemin Sınıfı | Deprem Yer Hareketi Düzeyleri |  | Kısa Periyot Harita Spektral İvme Katsayısı | 1.0 Saniye Periyot İçin Harita Spektral İvme Katsayısı | En Büyük Yer İvmesi | En Büyük Yer Hızı | Kısa Periyot Bölgesi İçin Yerel Zemin Etki Katsayısı | 1.0 Saniye Periyot İçin Yerel Zemin Etki Katsayısı | Kısa Periyot Tasarım Spektral İvme Katsayısı | 1.0 Saniye Periyot İçin Tasarım Spektral İvme Katsayısı | Yatay Elastik Tasarım Spektrumu |  | Düşey Elastik Tasarım Spektrumu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enlem [derece] | Boylam [derece] |  |  |  | Ss [boyutsuz] | S1 [boyutsuz] | PGA [g] | PGV [cm/sn] | FS | F1 | SDS [boyutsuz] | SD1 [boyutsuz] | Ta-Tb (sn) | TL (sn) | Tad-Tbd (sn) | TLD (sn) |
| 37.639945° | 27.973393° | ZD | DD-2 | 50 yılda aşılma olasılığı %10 (tekrarlanma periyodu 475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi | 0,900 | 0,224 | 0,372 | 20,904 | 1,140 | 2,152 | 1,026 | 0,482 | 0,094-0,470 | 6,000 | 0,031-0,157 | 3,000 |

# 9. YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİNİN İRDELENMESİ

## 9.1. Temel Sistemine İlişkin Geoteknik Analiz ve Değerlendirmeler

### 9.1.1. Yüzeysel Temeller

- Taşıma Gücü Analizi

Taşıma gücü hesaplaması aşağıda verilmektedir.

Taşıma gücü hesabı:

“2019 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” yüzeysel temel taşıma gücünün karakteristik dayanımı qk;

qk = c.Nc.sc.dc.ic.gc.bc+ q.Nq.sq.dq.iq.gq.bq + 0.5.B’.Ns.d.i.g.b

2019 T.B.D.Y. Denklem(16.8a)

bağıntısından yararlanılarak hesap edilebilir. Bu bağıntıda;

Nc, Nq, N : boyutsuz taşıma gücü faktörleri

q = etan’ tan2(45+’/2)

Nc = (q-1) cot’                            2019 T.B.D.Y.  Denklem(16.8b)

N(q-1) tan’

1 : Temel tabanı üzerindeki zeminin birim hacim ağırlığı

2 : Temel tabanı altındaki zeminin birim hacim ağırlığı

Df : Temel taban derinliği

B : Temel genişliği

c(su) : Zeminin drenajsız kayma mukavemeti

İçsel sürtünme açısı

'Efektif içsel sürtünme açısı

sc, sq, s : Temel şekli katsayıları

dc, dq, d : Derinlik katsayıları

ic, iq, i : Yükleme eğikliği katsayıları

gc, gq, g : Temel zemini eğimi katsayıları

bc, bq, b : Temel taban eğimi katsayıları

Temel şekli katsayıları, derinlik katsayıları ve yükleme eğikliği katsayıları formülleri Tablo 6’de verilmektedir.(  )

Tablo 6 – Temel şekli katsayıları, Derinlik katsayıları ve Yükleme eğikliği katsayıları formülleri

Yüzeysel temel taşıma gücünün karakteristik dayanımı qk, Tablo 7’de verilen dayanım katsayısı değeri ile azaltılıp tasarım dayanımı bulunacaktır.

Tablo 7 – Yüzeysel Temeller İçin Dayanım Katsayıları (2019 T.B.D.Y. Tablo 16.2.)

2019 T.B.D.Y. Denklem(16.7)

Statik ve deprem etkisi içeren yükleme durumlarının her birinde aşağıdaki eşitsizlik sağlanacaktır.

2019 T.B.D.Y. Denklem(16.6)

qo : Temel seviyesinde etkiyen düşey yük, kesme ve moment etkilerinin oluşturduğu temel

taban basıncı

qt: Tasarım dayanımı

Jeofizik verilerinde belirtilen temelin oturacağı üst katman için belirtilen içsel sürtünme ve yoğunluk değerleri göz önüne alındığında radye temel için hesaplanan taşıma gücü:

İdari bina için,

Jandarma binası için,

İtfaiye Binası İçin,

Tarafımıza üstyapıdan temel tabanına etkimesi beklenen gerilmeler statik durumda takriben 150 kPa olarak bildirilmiştir. Yukarıda en kritik zemin için hesaplanan taşıma gücü değeri statik durumda üstyapıdan temel tabanına etkimesi beklenen maksimum gerilmeden daha büyük olup yapı temeli altındaki zeminler için taşıma gücünün kritik olması beklenmemektedir.

- Oturma Analizi

Ani oturma hesabı aşağıda verilmektedir.

Oturma hesaplama formülasyonu() :

Si=qnet * Beşdeğer* 1-v2E* Ip

Temel boyutlarına göre değişim gösteren bükülebilir temel köşe noktaları tesir katsayısı Şekil 5’te verilmektedir(6).  Detaylı tesir katsayısı değerleri Tablo 9’de verilmektedir (Whitlow-2001).

Şekil 5 –Bükülebilir Temel Köşe Noktaları Tesir Katsayısı

Tablo 9 – Rijit ve Bükülebilir Tesir Katsayıları*

Hesaplamalarda kullanılan elastisite modülü ve poisson oranı tahmininde Tablo 10’den faydalanılmıştır. ()

Tablo 10– Granüler Zeminlerde Tipik Elastisite Modülü ve Poisson Oranı

Yapılan oturma analizi hesaplaması Tablo 11’da verilmektedir.

Tablo 11– Oturma Analizi

Yapıya üstyapıdan statik durumda etkimesi beklenen temel taban gerilmeleri, temel boyutları, kazı derinliği ile yapı temelleri altında karşılaşılan zeminlerin özellikleri dikkate alınarak yapılan analiz sonucuna göre ani oturma s=1,8cm olarak hesaplanmaktadır. Sözkonusu parselden alınan numuneler üzerinde konsolidasyon oturmasını hesaplamaya gerektiren elastik yapıda zemin numunesi bulunmamıştır. Bu yüzden konsolidasyon oturmasına yönelik deneyler gerçekleştirilmemiş olup konsolidasyon oturması hesaplaması yapılmamıştır.

Buna göre söz konusu temel boyutları, temel derinliği, temel taban gerilmeleri ve zemin özellikleri dikkate alınarak yapılan analiz sonucuna göre oturma problemi öngörülmemektedir.

## 9.2. Önerilen Temel Sistemi

Yapılan değerlendirmeler sonucu radye  temel sistemi uygun görülmüştür. Taşıma gücü ve oturma limitleri değerlendirildiğinde Zemin taşıma gücü= 3.0kg/cm2 olarak alınması uygun görülmüştür. Ayrışmışlık derecesi de düşünülerek sıkı kil için verilebilecek değer olan ve de jeofizik çalışmada belirtilmiş değer olan; Yatak Kat Sayısı =1450 t/m3 olarak alınacaktır.

## 9.3. Yapı Temelleri İle İlgili Diğer Hususlar

### 9.3.1. Sıvılaşma ve Yanal Yayılma

Zemin sıvılaşması, yeraltı su seviyesinin altında yer alan ve yüzeyden 20 m derinliğe kadar olan kohezyonsuz ya da düşük kohezyonlu ( PI<%12 ) zeminlerin deprem sarsıntısı altında, boşluk suyu basıncındaki artışa paralel kayma mukavemeti ve rijitliğindeki önemli oranda azalış olarak tanımlanacaktır. Potansiyel olarak sıvılaşabilir zeminler, yeraltı su tablasının altında yer alan kum, çakıllı kum, siltli killi kum, plastik olmayan silt ve silt-kum karışımları olarak tanımlanacaktır.

Sözkonusu parselde yeraltı suyu gözlemlenmediğinden dolayı sıvılaşma problemi beklenmemektedir.

### 9.3.3. Drenaj ve İzolasyon

Çevre yüzey sularının temeller altına sızmasına ve yeraltısuyu seviyesinin olası yükselmesine karşı inşa edilecek yapı temelleri çevresinde Fransız tipi drenaj hendeklerinin oluşturulması önerilmektedir. Fransız tipi drenaj hendekleri filtre amaçlı geotekstile bohçalanmış iri granüler malzeme (serbest drenaj malzemesi) tabanda delikli perfore PVC veya büz (200 mm) ile oluşturulmalı ve hendeklerin uygun deşarjı sağlanmalıdır.

Yapının temel taban kotuna bağlı olarak inşa edilecek yapı temelleri için izolasyon tedbirleri alınmalıdır. Bu amaçla, yapı temelleri plastik esaslı membran ile zemin yüzeyine kadar bohçalanmalıdır. Temeller altında önerilen izolasyon malzemesinin yapım esnasında ve sonrasında zedelenmesini önlemek amacıyla, temel altında serilecek grobeton seviyesi üzerine yerleştirilen temel altı izolasyonu bir kademe koruma betonu ile örtülmelidir. Ayrıca yeraltısuyu ve zeminin kimyasal etkilerine karşı yapı temelleri ve bodrum duvarlarında gerekli önlemler alınmalıdır.

Temel kazıları esnasında yeraltısuyu ile karşılaşılması durumunda bu suların uygun şekilde (pompaj vs.) sahadan uzaklaştırılması ve temellerin kuru koşullarda inşa edilmesi gerekmektedir.

### 9.3.4. Şev Güvenliğine İlişkin Değerlendirmeler

Bina çevresinde kazı kotu 3.0m derinliği aşmamaktadır. 18.03.2018 tarihli “Kazı Çukurlarının Desteklenmesi İle İlgili Uyulacak Esaslar” dikkate alındığında 1.75m’den daha derin kazılar için tedbir alınması zorunludur. Bina çevresinde bitişik nizamda başka bina bulunmamasından dolayı kazı sahası şevli kazı yapımına uygundur. Temel kazılması sırasında oluşabilecek şev duraylılığına karşın kazı dikkatli yapılmalı ve gereken tedbirler alınmalıdır. Kazı şevli yapılabilecek olup kazı şevlerinin yakındaki başka bir yapı/yol v.s. etkilemediği durumlarda, kalıcı kazı şevi olarak yatay/düşey=2/1, geçici kazı şevi olarak ise yatay/düşey, h/v=1/1 şev eğimi önerilmektedir. Saha içerisinde yapılacak dolgularda ise dolgu şevlerinin yakınındaki başka yol/yapı v.s. etkilemediği durumlarda, kalıcı dolgu şevi olarak yatay/düşey, h/v=2/1 şev eğimi ile inşa edilmesi önerilmektedir. Bina temel kazısı sırasında oluşabilecek olası bir istinat duvar ihtiyacı için, ilgili belediye görevlileri, sorumlu şantiye görevlisi (Şantiye şefi vs.) tarafından bilgilendirilmelidir. İksa yapısı ihtiyaç olduğunda ilgili hesaplamalar, projeler, tedbirler ve gereken müsaadeler prosedürüne uygun şeklilde alınarak inşaatın devamlılığı sağlanmalıdır.

# 5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Aydın İli, Çine İlçesi,  Çaltı Mahallesi, Çine Organize Sanayi Bölgesi, 109 Ada, 50 Parsel’de çelik bina türü endüstri nitelikli inşa edilecek olan projede zemin etüd veri raporu müellifi “Jeoloji Müh. Fatih Şekerler” olup sözkonusu yapının mimari proje ve zemin etüd veri raporu dikkate alınarak geoteknik açıdan (zemin profili, depremsellik, taşıma gücü, oturmalar, şişme-göçme, şev stabilitesi, zemin-yapı etkileşimi) değerlendirilmesi bu rapor kapsamında aşağıda özetlenmektedir.

- İnşaat sahası Aydın İli, Çine İlçesi,  Çaltı Mahallesi, Çine Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer almaktadır.

- İnşaat sahasına her mevsim ulaşım mümkündür. Yerbulduru haritası Şekil 1’de verilmektedir.

- İnşaat sahası düz topoğrafyaya sahiptir.

- İnceleme alanında yapılması planlanan yapıya ait bilgiler aşağıda verilmektedir:

- Mimari proje müellifi tarafından verilen bilgilere göre sözkonusu yapılar radye temel sistemine sahip tek (1) katlı bina türü betonarme binalar olup;

- Yapı oturum alanları:

- İdari Bina            : 20 x 25 = 500 m2.

- Jandarma Binası: 12,20 x 29,65 = 361,73 m2.

- İtfaiye Binası      : 15 x 15 = 225 m2.

- Sözkonusu yapıların temel derinliği yüzeysel ((Df)=50 cm) olarak bildirilmiştir.

- 2019 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Bina Kullanım Sınıfları, bina kullanım amaçlarına bağlı olarak  2019 T.B.D.Y. Tablo 3.1’de verilmekte olup bina türü endüstri nitelikli yapılar için B.K.S.=3; Bina Önem Katsayısı I=1.0; 2019 T.B.D.Y. Tablo 3.3’e göre Bina Yükseklik Sınıfı BYS=8 (h=3m)’dir.

- Yapı temelini etkileyen maksimum temel taban gerilmesi 150 kPa olarak bildirilmiştir.

- “Jeoloji Müh. Fatih Şekerler” tarafından verilen bilgilere göre; yataya yakın, topografyaya sahip çalışma alanında ilk 1m’de toprak, 1m’den sonra Kiltaşı birimi gözlenmiştir.

- Mevcut “Zemin ve Temel Etüdü Veri Raporu” kapsamındaki araştırma çalışmaları yeterli veriyi sağladığından dolayı ilave zemin araştırması yapılmamıştır.

- İnceleme sahasında yapılan sondajlarda yer altı suyuna rastlanılmamıştır. Bölgede mevsimsel yağış rejimine bağlı  yüzey suyu hareketleri gözlenebilir. Bölgede mevsimsel yağış rejimine bağlı yüzey suyu hareketleri gözlenebilir.

- Ortalama kayma dalgası hızı Vs30 =336-335 m/s olarak jeofizik deneyi sonuçlarında verilmektedir. Buna göre Tablo 6 dikkate alınarak yerel zemin sınıfı ZD olarak belirlenmiştir.

- Hesaplamalarda kullanılmak üzere verilen deprem parametre özetleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Koordinatlar |  | Yerel Zemin Sınıfı | Deprem Yer Hareketi Düzeyleri |  | Kısa Periyot Harita Spektral İvme Katsayısı | 1.0 Saniye Periyot İçin Harita Spektral İvme Katsayısı | En Büyük Yer İvmesi | En Büyük Yer Hızı | Kısa Periyot Bölgesi İçin Yerel Zemin Etki Katsayısı | 1.0 Saniye Periyot İçin Yerel Zemin Etki Katsayısı | Kısa Periyot Tasarım Spektral İvme Katsayısı | 1.0 Saniye Periyot İçin Tasarım Spektral İvme Katsayısı | Yatay Elastik Tasarım Spektrumu |  | Düşey Elastik Tasarım Spektrumu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enlem [derece] | Boylam [derece] |  |  |  | Ss [boyutsuz] | S1 [boyutsuz] | PGA [g] | PGV [cm/sn] | FS | F1 | SDS [boyutsuz] | SD1 [boyutsuz] | Ta-Tb (sn) | TL (sn) | Tad-Tbd (sn) | TLD (sn) |
| 37.639945° | 27.973393° | ZD | DD-2 | 50 yılda aşılma olasılığı %10 (tekrarlanma periyodu 475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi | 0,900 | 0,224 | 0,372 | 20,904 | 1,140 | 2,152 | 1,026 | 0,482 | 0,094-0,470 | 6,000 | 0,031-0,157 | 3,000 |

- Tarafımıza üstyapıdan temel tabanına etkimesi beklenen gerilmeler statik durumda 150 kPa olarak bildirilmiştir. Hesaplanan taşıma gücü değeri statik durumda üstyapıdan temel tabanına etkimesi beklenen maksimum gerilmeden daha büyük olup yapı temelleri altındaki zeminler için taşıma gücünün kritik olması (3,0kg/cm2) beklenmemektedir.

- Yapıya üstyapıdan statik durumda etkimesi beklenen temel taban gerilmeleri, temel boyutları, kazı derinliği ile yapı temelleri altında karşılaşılan zeminlerin özellikleri dikkate alınarak yapılan analiz sonucuna göre ani oturma s=2,7cm-2,3cm-1,8cm olarak hesaplanmaktadır. Buna göre sözkonusu temel boyutları, temel derinliği, temel taban gerilmeleri ve zemin özellikleri dikkate alınarak yapılan analiz sonucuna göre oturma problemi öngörülmemektedir.

- Yapılan değerlendirmeler sonucu radye ya da radye temel sistemi uygun görülmüştür. Taşıma gücü ve oturma limitleri değerlendirildiğinde Zemin taşıma gücü= 3,0kg/cm2 olarak alınması uygun görülmüştür. Ayrışmışlık derecesi de düşünülerek sıkı kil için verilebilecek değer olan; Yatak Kat Sayısı =1450 t/m3 olarak alınacaktır.

- Sözkonusu parselde yeraltı suyu bulunmadığından dolayı sıvılaşma problemi beklenmemektedir.

- Sahada çevre yüzey sularının temeller altına sızmasına ve yeraltı suyuna karşı inşa edilecek yapı temelleri çevresinde Fransız tipi drenaj hendeklerinin oluşturulması önerilmektedir. Ayrıca yapının temel taban kotuna bağlı olarak inşa edilecek yapı temelleri için izolasyon tedbirleri alınmalıdır. Bu amaçla, yapı temelleri plastik esaslı membran ile zemin yüzeyine kadar bohçalanmalıdır. Temel kazıları esnasında yeraltısuyu ile karşılaşılması durumunda bu suların uygun şekilde (pompaj vs.) sahadan uzaklaştırılması ve temellerin kuru koşullarda inşa edilmesi gerekmektedir.

- Bina çevresinde kazı kotu 3.0m derinliği aşmamaktadır. 18.03.2018 tarihli “Kazı Çukurlarının Desteklenmesi İle İlgili Uyulacak Esaslar” dikkate alındığında 1.75m’den daha derin kazılar için tedbir alınması zorunludur. Bina çevresinde bitişik nizamda başka bina bulunmamasından dolayı kazı sahası şevli kazı yapımına uygundur. Temel kazılması sırasında oluşabilecek şev duraylılığına karşın kazı dikkatli yapılmalı ve gereken tedbirler alınmalıdır. Konu ile ilgili açıklamalar madde 9.3.4’te bulunmaktadır.

Önemli Not :

Bu Geoteknik Değerlendirme ve Aydın İli, Çine İlçesi,  Çaltı Mahallesi, Çine Organize Sanayi Bölgesi, 109 Ada, 50 Parsel için “Jeoloji Müh. Fatih Şekerler” tarafından hazırlanmış Zemin Etüd Raporu dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir nedenle tarafımıza iletilen bilgilerde bir değişiklik meydana gelmesi halinde tarafımız haberdar edilmeli ve görüş alınmalıdır. Tarafımıza iletilen bilgilerin doğruyu yansıtmadığı durumlarda tarafımız, oluşabilecek maddi ve manevi kayıplardan sorumluluk kabul etmemektedir. Bu raporda geoteknik değerlendirmelerini veren mühendisin görüş ve yorumları, mevcut veriler ile sözkonusu yapı için gerçekleştirilen deneyler ve analizler sonucu ulaştığı profesyonel yorumlardır. Bu rapor kapsamında verilen profesyonel görüş ve değerlendirmeler, geoteknik mühendisine danışılmadan orijinal amacı dışında herhangi bir amaca yönelik olarak kullanılmamalıdır. Yapılaşmaya ilişkin tüm inşaat uygulamaları bu rapor kapsamında önerilen yorumlar uyarınca denetlenerek kontrollü (QC-QA metodu gereklerine uygun) olarak gerçekleştirilmelidir.

KAYNAKÇA

1) BS 5930:1999

2) “Performance and Use of the Standard Penetration Test in Geotechnical Engineering Practice”, J.A. McGregor, J.M. Duncan, Virginia Tech., 1998.

3) Terzaghi, K., Theoretical Soil Mechanics, Wiley, New York, 1943

4) Bowles, J.E., “Foundation Analysis and Design”, McGraw-Hill Inc., 1988.

5) Donald P. Coduto, “Foundation Design: Principles and Practices”, Prentice-Hall, Inc. 2001

6) TS 1900 – Zemin Mekaniği Deneyleri

7) Seed, H. B., Idriss, I. M. Simplified Procedure  for evaluating the soil liquefaction potential. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division. ASCE, Vol.97(SM9), pp.1249-1273, 1971.

8)  Youd, T. L, Idriss, I. M. et al. Summary report of 1996 NCEER Workshop on Evaluation of Liquefaction Resistance, Salt Lake City Utah, 1997.

9) Seed, H. B., Idriss, I. M. “Ground Motions and Soil Liquefaction During Earthquakes”, Earthquake Research Institute, 1982.

10) Peck, Handbook, 1974

J.E. Bowles, “Foundation Analysis and Design”, McGraw-Hill Inc., 1988, s. 222

K., Terzaghi, Theoretical Soil Mechanics, Wiley, New York, 1943, eq. 2b, pp. 382-383

Das, B. M., 1990, Principles of Foundation Engineering, 2nd ed., p. 161